технології ефективного управління

Адміністрування системи.

Вимоги до технічного та системного програмного забезпечення

Посібник адміністратора

D-AD-ADM-E

Версія 2026

| Сертифікація системи менеджменту якості Система менеджменту якості що охоплює процеси: розробки програмного забезпечення; впровадження програмного забезпечення; підтримки, послуг та процесів обслуговування програмного забезпечення; надання програмного забезпечення та ліцензій на програмне забезпечення для локального використання, оренди, SaaS, PaaS, публічної хмари у замовника сертифікована відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 |  |
| --- | --- |
| Сертифікація системи управління інформаційною безпекою Система управління інформаційною безпекою (СУІБ), що охоплює: Система менеджменту якості процесів: розробки програмного забезпечення; впровадження програмного забезпечення; підтримки, послуг та процесів обслуговування програмного забезпечення; надання програмного забезпечення та ліцензій на програмне забезпечення для локального використання, оренди, SaaS, PaaS, публічної хмари у замовника сертифікована відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 27001:2022 |  |

УВАГА

Програмне забезпечення, описане в цьому посібнику, постачається згідно з ліцензійною угодою і має використовуватися та копіюватися виключно відповідно до умов ліцензійної угоди.

Розробка, впровадження та супровід системи можуть здійснюватися як розробником, так і уповноваженими компаніями-постачальниками системи або партнерами. Залежно від конкретного впровадження, функціональність системи може відрізнятися від описаної в цьому документі.

Цей посібник максимально точно відображає описані в ньому функції та режими модулів системи. Однак остаточно документ формується за кілька місяців до закриття та виходу версії і може не містити останніх змін або оновлень. Надалі до посібника можуть вносити зміни без попередження. За максимально точною інформацією рекомендуємо звертатися до офіційного вебсайту або до представників компанії-постачальника системи.

Географія та галузі промисловості впровадження системи досить великі, тому просимо взяти до уваги, що на деяких малюнках можуть відображатися параметри, режими, мови, специфічні для окремих галузей промисловості чи регіонів.

 2025. Всі права захищені.

Цей документ (у цілому або частково) не підлягає копіюванню, відтворенню, перекладу чи перенесенню на будь-які носії без попереднього письмового дозволу правовласника.

Назва продукту та пов’язані позначення можуть бути зареєстрованими торговельними марками відповідних правовласників.

Зміст

1.	Коротке зведення конфігурацій	5

1.1.	Web-клієнт	5

1.2.	Мобільні пристрої	5

1.3.	Сервер баз даних	5

1.4.	Сервери додатків	6

1.5.	Web-сервери	6

1.6.	Вимоги до мережі	6

1.7.	Вимоги до кластера Kubernetes з одним майстер-нодою	7

1.8.	Вимоги до Kubernetes кластера з трьома майстер  (мульти-майстер)	7

1.9.	Вимоги до базових сервісів у кластері Kubernetes для 200 одночасних сесій користувачів	7

1.10.	Вимоги до роботи сервісів ForceBPM для 200 одночасних сесій	8

1.11.	Приклад розрахунку для забезпечення активної роботи 200 користувачів тільки стеку ForceBPM + ChatBot	8

2.	Серверна інфраструктура	10

2.1.	Загальний опис	10

2.2.	Центр обробки даних	11

3.	Технічні та програмні вимоги	14

3.1.	Вимоги до клієнтських пристроїв	14

3.1.1.	Windows-клієнт	14

3.1.2.	Web-клієнт	15

3.1.3.	Мобільні пристрої	15

3.2.	Вимоги до сервера бази даних	16

3.2.1.	Резервування ОЗУ для потреб Windows Server	17

3.3.	Сервер для зберігання нереляційного контенту	19

3.4.	Вимоги до сервера додатків	19

3.4.1.	Апаратні вимоги	19

3.4.2.	Програмні вимоги	21

3.4.3.	Конфігурації, що не підтримуються	22

3.4.4.	Вимоги до регіональних налаштувань	22

3.4.5.	Ролі серверів додатків	23

3.5.	Вимоги до web-серверів	24

3.6.	Вимоги до програмного та апаратного забезпечення Kubernetes	25

3.6.1.	Кластер з одним керуючим сервером (майстер-сервером)	26

3.6.2.	Кластер із кількома керуючими серверами (мульти-майстер).	27

3.7.	Вимоги до мережі	29

3.7.1.	Якість каналу, споживаний трафік	29

3.7.2.	Стиснення трафіку	31

3.8.	Робоче місце розробника	32

3.9.	Використання віртуальних серверів	33

3.9.1.	Віртуалізація сервера баз даних	33

3.9.2.	Віртуалізація серверів додатків	33

3.9.3.	Overcommitment при віртуалізації	33

3.9.4.	Віртуалізація робочих станцій	34

3.10.	Додаткові вимоги для веб-модулів	34

3.11.	Вимоги модуля Документообіг	36

3.11.1.	Сервер баз даних для документообігу	37

3.11.2.	Сервер контенту для документообігу	38

3.11.3.	Сервери додатків для документообігу	38

3.11.4.	Web-сервери для Документообігу	39

3.12.	Налаштування для специфічних конфігурацій	39

3.12.1.	Особливості налаштувань міжнародних проектів	39

4.	СУБД, редакції, розрядності	41

4.1.	Вибір між SQL Server та Oracle	41

4.2.	32-бітові та 64-бітові редакції	43

4.3.	Вибір редакції SQL Server: Standard або Enterprise	44

Коротке зведення конфігурацій

Web-клієнт

| Браузер | Стандарти | Додаткові компоненти (Flash, Silverlight, …) | Операційна система | Апаратні вимоги для комп'ютерів Windows |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera Safari Internet Explorer не підтримується | Підтримка JavaScript, актуальні (сучасні) версії браузера | Немає необхідності | Будь-яка | Рекомендується CPU: від 2,5 ГГц RAM: від 4 Гб Мінімально: CPU: 1,5 ГГц RAM: 2 Гб |

Мобільні пристрої

| Екран |  | ОЗУ | Камера | Операційна система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розмір | Дозвіл |  |  |  |
| 4” і більше | 800*480 і вище | Від 1 Гб | 5 Mpx і вище | Android 10 і вище (рекомендується 14 та вище) iOS 13 і вище (рекомендується 18 та вище) |

Сервер баз даних

| Конкурентних ліцензій | Один. підкл |  |  | Вимоги до сервера БД |  |  |  |  | Редакція Windows Server (64-bit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU (Xeon) |  | HDD |  |  | RAM SQL |  |  |
|  |  | ГГц | Ядер | IOPS 50r/50w | Lat. <=, mc | MiB /s | Min | Реком. |  |
| 1-10 | 1-20 | >=3.0 | >=2 | 200 | 8 | 60 | 4 | 8 | Рекомендується 2019 /2022 |
| 11-25 | 21-50 | >=3.0 | >=4 | 250 | 7 | 120 | 8 | 12 |  |
| 26-50 | 51-100 | >=3.0 | >=6 | 300 | 5 | 160 | 16 | 24 |  |
| 51-100 | 101-200 | >=3.0 | >=8 | 500 | 4 | 240 | 32 | 48 |  |
| 101-200 | 201-400 | >=3.0 | >=10 | 800 | 3 | 500 | 64 | 96 |  |
| 201-350 | 401-700 | >=3.0 | >=12 | 1400 | 2 | 600 | 112 | 168 |  |
| 351-500 | 701-1000 | >=3.0 | >=16 | 2000 | 1 | 700 | 168 | 240 |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | >=3.0 | >=20 | 4 000 | 0.6 | 800 | 240 | 384 |  |
| 1001-2000 | 2001-4000 | >=3.0 | >=22 | 12 000 | 0.2 | 900 | 384 | 576 |  |
| 2000-3000 | 4001-6000 | >=3.0 | >=24 | 24 000 | 0.1 | 1000 | 576 | 768 |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | >=3.0 | >=28 | 36 000 | 0.1 | 1600 | 768 | 960 |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | >=3.0 | >=32 | 48 000 | 0.1 | 2048 | 960 | 1152 |  |

Сервери додатків

| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  |  | Редакція Windows Server (64-bit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кіль-ть серверів | CPU |  | HDD | RAM |  |  |
|  |  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | 1 | >=2.0 | >=2 | 250 | 6 | 8 | Windows Server Standard 2019/2022 |
| 11-25 | 21-50 | 1 | >=2.4 | >=2 | 250 | 12 | 16 |  |
| 26-50 | 51-100 | 1 | >=2.4 | >=4 | >=500 | 16 | 24 |  |
| 51-100 | 101-200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 351-500 | 701-1000 | 7-10 |  |  |  |  |  |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | 10-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1001-2000 | 2001-4000 | 20-40 |  |  |  |  |  |  |
| 2000-3000 | 4001-6000 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | 60-80 |  |  |  |  |  |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | 80-100 |  |  |  |  |  |  |

Web-сервери

| Web-сесії ( web- клієнти + клієнти сайту/…) | Вимоги до сервера |  |  |  |  |  | Рекомендовані OS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кільк. Серверів | CPU |  | HDD | RAM |  |  |
|  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |
|  |  |  |  | 70r/30w |  |  |  |
| 1-50 | 1 | >=2.0 | >=2 | 200 | 4 | 6 | Windows Server Standard 2019/2022 |
| 50-100 | 1 | >=2.0 | >=2 | 200 | 6 | 8 |  |
| 100-200 | 1 | >=2.2 | >=2 | 200 | 8 | 14 |  |
| 200-400 | 1 | >=2.2 | >=2 | 200 | 14 | 18 |  |
| 400-800 | 2 |  |  | 200 |  |  |  |
| 800-1600 | 4 |  |  | 200 |  |  |  |
| 1600-3200 | 8 |  |  | 200 |  |  |  |
| 3200-6400 | 16 |  |  | 200 |  |  |  |
| 6400-12800 | 32 |  |  | 200 |  |  |  |

Вимоги до мережі

| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Швидкість каналу до сервера додатків, Мбіт/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мінімальна | рекомендована | комфортна |
| 1 | 1-2 | 0,128 | 0,512 | 1 |
| 1-10 | 1-20 | 0,256 | 1 | 1,5 |
| 11-25 | 21-50 | 0,512 | 1 | 1,5 |
| 26-50 | 51-100 | 1 | 1,5 | 2 |
| 51-100 | 101-200 | 1,5 | 2 | 3 |
| 101-150 | 201-300 | 2 | 3 | 4,5 |
| 151-200 | 301-400 | 3 | 4 | 6 |
| 201-350 | 401-700 | 4 | 7 | 10 |

| Windows-клієнт без стиснення трафіку | 100% |
| --- | --- |
| Windows-клієнт зі стисненням трафіку (у середньому) | 50% |
| Web-клієнт IT.Web RMD із вбудованим стисненням трафіку IIS (у середньому) | 60% |

Вимоги до кластера Kubernetes з одним майстер-нодою

| Роль | До- во серверів | Вимоги до сервера |  |  |  |  | OS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU |  | HDD |  | RAM |  |
|  |  | ГГц | Ядер | Гб | IOPS | Гб |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |
| Майстер нода | 1 | >=2.0 | 2 | від 40 | від 300 | 2 | Ubuntu Linux 24.04 LTS |
| Робоча нода | Від 1* | >=2.4 | 2 | від 100 | від 500 | 2 |  |

«*» - залежить від кількості сесій та набору сервісів

Вимоги до Kubernetes кластера з трьома майстер  (мульти-майстер)

| Роль | До- во серверів | Вимоги до сервера |  |  |  |  | OS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU |  |  | HDD | RAM |  |
|  |  | ГГц | Ядер | Гб | IOPS | Гб |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |
| HaProxy | 2 | >=2.0 | 1 | 20 | від 300 | 1 | Ubuntu Linux 24.04 LTS |
| ETCD | 3 | >=2.0 | 2 | 50 | від 500 | 2 |  |
| Майстер нода | 3 | >=2.0 | 2 | від 40 | від 300 | 2 |  |
| Робоча нода | Від 1** | >=2.4 | 2 | від 100 | від 500 | 2 |  |

«**» - залежить кількості сесій і набору сервісів, рекомендується N +1, де N – необхідну кількість робочих нод.

Вимоги до базових сервісів у кластері Kubernetes для 200 одночасних сесій користувачів

| Назва сервісу | Кількість екземлярів | Усього за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU | RAM, Gb |
| AS | 6 | 2,4 | 50 |
| Local SQL | 3 | 0,8 | 18 |
| RMD | 5 | 0,4 | 12 |
| Web Services | 3 | 0,2 | 0,2 |
| Redis | 1 | 0,1 | 0, 512 |
| Разом для 200 сесій |  | 3,9 | 80,3 |

Вимоги для більшої/меншої кількості сесій змінюються лінійно.

| К-ть ліцензій | До сесій | Ліміти для сервісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RMD |  | AS |  | Redis |  | Local SQL |  | Web Services |  |  |  |
|  |  | CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM |
| 1 | 1-2 | 0,004 | 0,12 | 0,024 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,008 | 0,18 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | 0,902 |
| 1-10 | 1-20 | 0,04 | 1,2 | 0,24 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 1,8 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | 8,12 |
| 11-25 | 21-50 | 0,1 | 3 | 0,6 | 12,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | 20,15 |
| 26-50 | 51-100 | 0,2 | 6 | 1,2 | 25 | 0,1 | 0, 2 | 0,4 | 9 | 0,1 | 0,1 | 2 | 40,2 |
| 51-100 | 101-200 | 0,4 | 12 | 2,4 | 50 | 0,1 | 0, 5 | 0,8 | 18 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 80,3 |
| 101-150 | 201-300 | 0,6 | 18 | 3,6 | 75 | 0,1 | 0, 5 | 1,2 | 27 | 0,3 | 0,3 | 5,8 | 120,4 |
| 151-200 | 301-400 | 0,8 | 24 | 4,8 | 100 | 0,1 | 0, 5 | 1,6 | 36 | 0,4 | 0,4 | 7,7 | 160,5 |
| 201-250 | 401-500 | 1 | 30 | 6 | 125 | 0,1 | 0, 5 | 2 | 45 | 0,5 | 0,5 | 9,6 | 200,6 |
| 251-300 | 501-600 | 1,2 | 36 | 7,2 | 150 | 0,1 | 0, 5 | 2,4 | 54 | 0,6 | 0,6 | 11,5 | 240,7 |
| 301-350 | 601-700 | 1,4 | 42 | 8,4 | 175 | 0,1 | 0, 5 | 2,8 | 63 | 0,7 | 0,7 | 13,4 | 280,8 |

Вимоги до роботи сервісів ForceBPM для 200 одночасних сесій

| Назва сервісу | Кількість екземлярів | Усього за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU | RAM, Gb |
| ForceBPM Engine | 1 | 0,5 | 1 |
| ForceBPM Modeller | 1 | 0,5 | 0,5 |
| ForceBPM Processes | 1 | 0,2 | 0,3 |
| ForceBPM Tasks | 1 | 0,5 | 4 |
| ForceBPM Graphql | 3 | 0,9 | 3 |

Також опціонально при використанні документообігу використовується сервіс розпізнавання тексту:

| Конкурентних ліцензій | Сесій | Ліміт для сервісу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OCR |  |
|  |  | CPU | RAM |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1-10 | 1-20 | 1 | 2 |
| 11-25 | 21-50 | 1 | 2 |
| 26-50 | 51-100 | 1 | 2 |
| 51-100 | 101-200 | 2 | 4 |
| 101-150 | 201-300 | 2 | 4 |
| 151-200 | 301-400 | 4 | 8 |
| 201-350 | 401-700 | 4 | 8 |

Приклад розрахунку для забезпечення активної роботи 200 користувачів тільки стеку ForceBPM + ChatBot

У стек увійдуть такі послуги: 
* Chatbot framework 
* ForceBPM.Engine 
* ForceBPM.Modeler 
* ForceBPM.Processes 
* ForceBPM.Tasks 
* GraphQL 

Зразкові вимоги з розрахунку на 200 користувачів:

Потрібні завдання планувальника (код - WEBREQUESTWORKER) - 10шт. ( на 200 користувачів)

ForceBPM

При обробці до 500 процесів за секунду

ForceBPM.Engine - 8Gb RAM, 2CPU 
ForceBPM.Tasks - 8Gb RAM, 1CPU

--- Сервіси, які практично не споживають ресурси 
ForceBPM.Modeler - конструктор процесів

ForceBPM.Processes - запуск процесів

GraphQL - спілкування сервісів із серверами додатків 
Загалом на всі сервіси можна, можливо виділити до 1Gb RAM, до 0.5CPU 

Chatbot framework

1 користувач

- 3-5 Мб ОЗУ 
- 0.002 ЦПУ-0.5 Мб HDD

Приблизно 200 операцій

- 2GB RAM 
- 0.5 CPU

Вимоги до розміру дискових ресурсів:

Д істемний диск робочої ноди - 100-150GB 
Для ForceBPM – розмір дискового простору залежить від кількості процесів та інтенсивності роботи, може доходити до 100GB якщо зберігати всю історію. 
БД можна чистити та залишати тільки оперативну інформацію. 
БД можна винести на окрему базу на SQL Server. 

Для Chatbot framework 
Приблизно 1Gb. Залежить того, який контекст буде зберігатися у БД. У цьому прикладі припускаємо, що не буде. 

Разом на 200 користувачів: 
3 ноди, 8Gb RAM, 2CPU по 100-150Gb HDD

Серверна інфраструктура

Загальний опис

У цілому нині серверний парк для роботи системи складається з сервера бази даних, серверів додатків, зокрема. кластера Kubernetes, серверів мобільних та web додатків, клієнтських робочих місць.

Сервер бази даних – найпотужніший із серверів системи з найбільшим обсягом оперативної пам'яті та високопродуктивною та відмовостійкою дисковою підсистемою. У ньому необхідно використовувати щонайменше 2-х багатоядерних процесорів із частотою ядра щонайменше 3,0 ГГц, максимальний обсяг ОЗУ, найшвидші диски чи storage -масив. Для максимальної надійності рекомендується використовувати двох і більше вузлових кластерів failover з виділеним дисковим сховищем. Як програмне забезпечення (СУБД) можуть бути використані Microsoft SQL Server, Oracle Database або PostgreSQL.

Крім реляційних даних ERP-системи в системі може також оброблятись неструктурована інформація – скани паперових документів, офісні документи, таблиці, фото, відео тощо. Якщо обсяг такої інформації в системі значний (наприклад, при використанні модуля Електронний документообіг), для зберігання та роботи з подібними даними поряд з основним сервером баз даних рекомендується використовувати окремий сервер БД для зберігання нереляційного контенту. Цей сервер може бути виділений в окреме віртуальне або фізичне середовище, а може бути поєднаний із основним сервером БД. Головні відмінності:

- для нереляційного контенту немає потреби у платних редакціях промислових СУБД – достатньо використовувати безкоштовний Microsoft SQL Server Express Edition

- немає необхідності у швидкій дисковій підсистемі. З іншого боку, обсяг дискового сховища для нереляційного контенту зазвичай у кілька разів вищий, ніж основний сервер БД. Рекомендується застосовувати масиви, побудовані на SATA-дисках

На серверах додатків виконуються всі розрахункові операції. Сервер додатків повинен мати обсяг оперативної пам'яті не нижче 16 Гб та високопродуктивну дискову підсистему (SSD, SAS або FC, але в жодному разі не SATA/SATA-II/SATA-III). Рекомендується використовувати високошвидкісний відмовостійкий RAID-масив. Так як сервер додатків не зберігає у собі якихось даних, а містить лише виконуваний код, то альтернативним більш дешевим рішенням підвищення надійності може бути налагоджена система резервного копіювання всього сервера додатків деякі носії. Рекомендується використовувати віртуальні сервери та штатні засоби резервного копіювання. Достатньо використовувати 2 серверні багатоядерні процесори сучасної архітектури з частотою ядра від 2,4 ГГц. Один процесор (навіть багатоядерний) не рекомендується, так як в цьому випадку його завантаження в максимальному режимі експлуатації зазвичай не нижче 50%, а часом досягає 80-100%, що призводить до затримок в обслуговуванні. Серверів додатків має бути кілька, якщо кількість ліцензій системи перевищує 50.

Для роботи web-клієнтів, а також для функціонування мобільних додатків, web-сервісів, web-віджетів та інших web-додатків необхідні web-сервери системи. Для сервісів системи використовується Kubernetes. Це сервери, яка є проміжною ланкою між web-клієнтом, клієнтськими мобільними та web додатками та серверами додатків системи. Всі виклики від web-клієнтів, мобільних клієнтських додатків та web-додатків приймаються web-серверами, а всі виклики бізнес-логіки передаються на обробку серверам додатків. Результати розрахунків бізнес-логіки надходять у зворотному порядку на web-сервери, і надсилаються клієнту. Таким чином самі web-сервери не виконують будь-яких розрахунків, а служать для формування інтерфейсу web-клієнта та web-додатків, а також транспортом для мобільних додатків та викликів web-сервісів. Для даних серверів немає високих вимог до дискового масиву, але є вимоги до CPU та обсягу ОЗП.

Клієнтськими робочими місцями можуть бути будь-які сучасні пристрої, такі як персональний комп'ютер, ноутбук, ноутбук, бездискові робочі станції, планшети, смартфони і т.ін. Залежно від обраного клієнтського програмного забезпечення (варіанти клієнтів див. у документі Архітектура системи) можуть бути використані клієнти з різними операційними системами.

При проектуванні важливо врахувати, що всі сервери системи повинні виконувати лише програмний код системи та компонентів операційної системи. Не рекомендується розміщувати на серверах додаткове навантаження, яка не пов'язана з роботою системи, так як таке навантаження веде до зниження швидкості обслуговування клієнтів. Також рекомендується не відмовлятись від використання антивірусних засобів на серверах системи, а додати необхідні ресурси для забезпечення  якісної роботи системи та всіх необхідних систем захисту від  кібер-загроз, максимально використовувати системи забезпечення кібер-безпеки методами захисту периметра. При дефіциті обчислювальних ресурсів радимо уважно та коректно (по результатам дослідження впливу конкретного захисного ПЗ на роботу системи) налаштувати захисне ПЗ відповідно до описаних рекомендацій для розумної мінімізації їх негативного впливу на продуктивність системи.

Слід враховувати, що на виділеному обладнанні розміщується не тільки промисловий (продуктивний) комплект, а й тестовий, навчальний та інші комплекти. Так як навантаження на інші комплекти не можна порівняти з навантаженням на промисловий комплект, приймається за замовчуванням, що розрахованої потужності апаратної складової вистачить на підтримку ще кількох баз даних та декількох серверів додатків для інших комплектів. Однак, якщо, наприклад, у комплекті навчання буде задіяно багато користувачів з високим навантаженням на постійній основі, слід виділяти окремі ресурси для розміщення додаткових комплектів відповідно до заданих вимог.

Центр обробки даних

Серверне ядро розміщується у центрі обробки даних (ЦОД). ЦОД може бути:

- Власний дата-центр – апаратне забезпечення належить підприємству, знаходиться та обслуговується на його території (у «серверній»)

- Комерційний дата-центр - апаратне забезпечення належить підприємству, знаходиться та обслуговується у спеціалізованій компанії (комерційний дата-центр)

- Віртуальні хмарні ресурси – немає потреби придбання апаратного забезпечення; усі необхідні ресурси беруться в оренду у комерційного дата-центру

- Сервіс як послуга – немає потреби у придбанні як апаратного, так і програмного забезпечення; замовнику надається сервіс, а всі турботи про його забезпечення лягають на постачальника послуг

На сьогоднішній день все більше компаній уникають варіанта «власний дата-центр» і переходять до варіантів «комерційний дата-центр» та «віртуальні хмарні ресурси». При виборі комерційного дата-центру слід враховувати рекомендації Uptime Institute (https://uptimeinstitute.com ) – прийнятого в ІТ-галузі глобального стандарту для належного проектування, будівництва та експлуатації ЦОД: для безвідмовної та безперервної роботи рекомендується розглядати дата-центри з рівнем не нижче Tier III: паралельний ремонт. Дата-центр рівня Tier III не потребує зупинок для технічного обслуговування та ремонту. Резервний канал електропостачання та охолодження додається до критично важливих компонентів Tier II, тому кожен елемент, необхідний підтримки ІТ-процесу, може бути відключений і відремонтований без впливу роботу дата-центра.

Варіант споживання віртуальних ресурсів від хмарних провайдерів (так званий IaaS) має низку важливих переваг. Серед них:

- Миттєвий доступ до обчислювальних ресурсів. Має значення у випадках, коли час запуску рішення необхідно мінімізувати. Для отримання обчислювальних ресурсів потрібно узгодити та замовити початкову конфігурацію. З практики термін надання ресурсів – один робочий день

- Гнучкість у керуванні послугою. Оренда обчислювальних ресурсів моделі IaaS дає можливість оплачувати лише необхідний обсяг ресурсів без переплати за ресурси «на виріст». Більшість розвинених провайдерів надають можливість гнучкого управління ресурсів з оплатою кратно годині/дню через особистий кабінет клієнта. Управління віртуальними ресурсами простіше, ніж фізичними

- Безпека та відмовостійкість. Великі хмарні провайдери надають інфраструктуру, побудовану на платформах віртуалізації світових виробників ПЗ, що дозволяє підвищити стійкість до відмов і мінімізувати час відновлення інфраструктури після критичних збоїв до декількох хвилин. В основі принципу високої доступності покладено дві технології від лідерів платформ віртуалізації: VMware Fault Tolerance та Microsoft Failover Clusters

  - Технологія VMware Fault Tolerance дозволяє захистити віртуальні машини за допомогою кластерів безперервної доступності, що дозволяють у разі відмови хоста з основною віртуальною машиною миттєво переключитися на її «тіньову» копію, що працює на іншому сервері ESX.

  - Microsoft Failover Clusters у разі «падіння» одного з вузлів кластера віртуальну машину буде перезапущено на іншому вузлі кластера

- Безпека даних. Для забезпечення належного рівня конфіденційності та захищеності клієнтських даних обов'язковою умовою при виборі хмарного оператора є наявність Системи менеджменту інформаційної безпеки. Підтвердженням наявності такої системи є сертифікат ISO/IEC 27001:2022, що діє.

- Бекапи та репліки клієнтської інфраструктури. Незважаючи на високий рівень доступності сервісу та стійкість до відмови інфраструктури хмарних провайдерів, настійно рекомендується проводити регулярні заходи щодо створення та тестування резервних копій клієнтських даних. У портфелях великих хмарних провайдерів є ціла низка продуктів для забезпечення бекапів та резервування даних

Рекомендується застосування публічних хмар від відомих локальних та міжнародних вендорів для забезпечення високої надійності, доступності та катастрофостійкості рішення. Тільки великі провайдери хмарних обчислень мають можливість забезпечити реплікацію робочих комплектів на альтернативні ЦОДи, географічно розміщені в іншому місці (і навіть на іншому континенті), що дозволяє вирішити задачу катастрофостійкості рішення.

У разі побудови приватного ЦОД радимо:

- передбачити безперебійне енергопостачання, автономну систему підтримки клімату із заданими температурними та вологими характеристиками, системою датчиків з виведенням на пульт чергового по будівлі та можливістю оповіщення по комп'ютерній мережі, E-mail та GSM про виникаючі інциденти; а також передбачити наявність цілодобової служби технічної підтримки штатного функціонування ЦОДу

- ядро мережі має бути сформоване на високопродуктивних керованих комутаторах із пропускною здатністю від 1 Гбіт/сек (рекомендується внутрішня пропускна здатність від 10 Гбіт/с)

- рекомендується мати стійке до відмов, масштабоване, високошвидкісне дискове сховище, що з'єднується з серверами ядра мережі за стандартом FC/SAS

- при виборі сервера бази даних необхідно передбачати можливість розширення обсягу оперативної пам'яті, а також можливості використання його в кластері

Стартовий обсяг дискового сховища розраховується виходячи з політики оперативного та довгострокового резервного копіювання, та графіка приросту активних користувачів та даних системи.

При виборі серверів додатків рекомендується використовувати один сервер на 75-100 одночасних підключень. Оптимальним рішенням є використання віртуальних машин у кількості, розрахованій за формулою «кількість одночасних сесій»/(75-100)+1. Одна або кілька віртуальних машин можуть також виконувати роль балансувальника. Їхнє завдання – обслужити максимальну кількість запитів на підключення до системи та перенаправити сесію на сервер додатків.

Технічні та програмні вимоги

Вимоги до клієнтських пристроїв

Клієнтськими робочими місцями можуть бути будь-які сучасні пристрої, такі як персональний комп'ютер, ноутбук, ноутбук, бездискові робочі станції, планшети, смартфони і т.д. Залежно від обраного клієнтського програмного забезпечення (варіанти клієнтів див. у документі Архітектура системи) можуть бути використані клієнти з різними операційними системами.

Windows-клієнт

Для експлуатації на робочій станції тонкого Windows-клієнта (застосовується адміністраторами, власними розробниками та для технологічних завдань) необхідно використовувати комп'ютери з такими характеристиками:

| CPU | RAM |  | Диск | Роздільна здатність екрану | Операційна система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Реком. |  |  |  |
| Intel i3/i5/i7, Core 2 Duo, Celeron (не рекомендується), багатоядерний (4-8) AMD Athlon і т.п. 2.5 ГГц та вище | 4 Гб | 8 Гб і більше | Вільне місце не менше 2 Гб | Мінімально 1280*1024 Рекомендується 1400*1050 і вище | Windows 10 Windows 11 |
| Комп'ютер зазвичай використовується не тільки для системи, але і для поштового клієнта, офісних програм, додатків типу клієнт-банк, Teams і т.п. Якщо комп'ютер використовується в режимі роботи "тільки один додаток системи ", то вимоги знижуються: |  |  |  |  |  |
| Сучасний процесор із тактовою частотою від 2.5 ГГц | 2 Гб | 4 Гб | Вільне місце не менше 2 Гб | Мінімально 1280*1024 Рекомендується 1400*1050 і вище | Windows 10 Windows 11 |

Також на робочій станції можуть використовуватися серверні операційні системи:

- Windows Server 2019 і вище

Мінімально для роботи в режимі клієнта:

- CPU 1.0 ГГц, RAM 1024 Мб (додатково до мінімальних вимог ОС)

- Windows 7

- При використанні робочих станцій з малим об'ємом ОЗП слід стежити за розподілом вільної пам'яті між додатками. Дефіцит оперативної пам'яті призводить до різкого підвищення навантаження на диск, деградує продуктивність всього комп'ютера.

- Для нормальної роботи клієнту системи необхідно від 40-60 Мб вільної оперативної пам'яті при старті до 200-300 Мб для роботи з функціями (розмір ОЗУ залежить від дій, що виконуються користувачем).

- Якщо для користувача включена опція Перевірка орфографії (налаштовується в параметрі користувача GLIco), то необхідний обсяг ОЗУ збільшується приблизно на 300 Мб. Для слабких комп'ютерів настійно рекомендується вимкнути перевірку орфографії.

Web-клієнт

Для web-клієнтів як клієнтського пристрою може бути комп'ютер, мобільний телефон, планшет і т.п. пристрої. Немає спеціальних вимог до операційної системи клієнтського пристрою. Це може бути Windows, Linux, iOS, Android тощо.

| Браузер | Стандарти | Додаткові компоненти (Flash, Silverlight, …) | Операційна система | Апаратні вимоги для комп'ютерів Windows |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera Safari Internet Explorer не підтримується | Підтримка JavaScript, актуальні (сучасні) версії браузера | Немає необхідності | Будь-яка | Рекомендується CPU: від 2,5 ГГц RAM: від 4 Гб Мінімально: CPU: 1,5 ГГц RAM: 2 Гб |

Web-клієнт працює на всіх популярних браузерах з підтримкою JavaScript: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge. Internet Explorer не підтримується.

Необхідно використовувати лише останню актуальну версію браузера. Всі браузери постійно та активно оновлюються, і лише останні актуальні версії містять виправлення всіх відомих помилок, проблем у безпеці, та максимально дотримуються загальноприйнятих стандартів веб-розробки. Також тільки для останніх версій браузерів виробники всіляких сторонніх компонентів та контролів, які використовуються в системі, тестують свої розробки та забезпечують їхню коректну роботу.

Також для забезпечення актуальної версії браузера у разі відсутності доступу клієнтських станцій до Інтернету можна порадити інсталяцію останньої версії Google Chrome за допомогою доменних політик. Завантажити Chrome у вигляді msi можна тут:

https://chromeenterprise.google/browser/download/

Для роботи на клієнтському пристрої немає потреби в установці додаткових компонентів, таких як Adobe Flash, Microsoft SilverLight тощо.

Мобільні пристрої

Для роботи мобільних додатків використовуються смартфони та планшети.

| Екран |  | ОЗУ | Камера | Операційна система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розмір | Дозвіл |  |  |  |
| 4” і більше | 800*480 і вище | Від 1 Гб | 5 Mpx і вище | Android 10 і вище (рекомендується 14 та вище) iOS 13 і вище (рекомендується 18 та вище) |

Немає спеціальних вимог щодо обсягу ОЗП на пристрої, швидкості процесора тощо. - Усі сучасні пристрої мають задовільні характеристики. Варто звернути увагу на такі характеристики:

- Розмір і роздільна здатність екрана: рекомендується розмір від 4” і вище, роздільна здатність не нижче 800*480

- Для роботи зі штрих-кодами та QR-кодами камера з роздільною здатністю від 5 Mpx і вище

- Для планшетів рекомендується використовувати зовнішній додатковий сканер штрих-кодів (для програм управління виробництвом, в яких масово використовуються штрих-коди)

Вимоги до сервера бази даних

Як програмне забезпечення СУБД може бути використаний Microsoft SQL Server, Oracle Database або PostgreSQL. Докладніше про вибір між СУБД див. п. 4.1.

Рекомендується для сервера баз даних використовувати кластерну конфігурацію – Microsoft SQL Server у режимі Failover Cluster або Always On. Для зниження витрат (із втратою надійності) можна використовувати виділений апаратний сервер для ролі сервер баз даних. Не рекомендується використовувати цей сервер для інших завдань, не пов'язаних з базою даних системи.

Апаратну конфігурацію сервера баз даних необхідно вибирати, виходячи з запланованої кількості одночасних клієнтських підключень. При використанні менш продуктивного обладнання в процесі роботи можливі затримки і навіть відмови в обслуговуванні, викликані недостатньою потужністю сервера. Оскільки вся робота з SQL сервером йде через мережу, особливу увагу слід приділити оптимізації роботи мережевих служб на сервері. Для оптимальної роботи характеристики сервера можна покращувати за всіма параметрами. Найбільш критичні: ємність оперативної пам'яті, швидкість та обсяг дискової підсистеми.

Для зберігання даних системних налаштувань та параметрів використовується Microsoft SQL Server Express, починаючи з версії 2022.

Як операційна система використовується Microsoft Windows Server Standard і вище. Версії Windows (2019, 2022 …) залежать від вимог до версії Windows у СУБД (див. вимоги до установки для вибраної СУБД). Рекомендується використовувати лише 64-розрядні версії Windows Server та 64-розрядні версії SQL Server/Oracle Database / PostgreSQL

Рекомендовано встановлювати останній сервіс-пак, випущений Microsoft. Рекомендується використовувати лише англійські локалізації всіх серверних продуктів (Windows Server, SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL).

Система використовує як СУБД такі продукти (з останніми встановленими оновленнями):

- Microsoft SQL Server 2019

- Microsoft SQL Server 2022

- Microsoft SQL Server 2025

- Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.3.0.0.0, Production (Oracle19C)

- PostgreSQL 17 та вище

| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера БД |  |  |  |  |  | Редакція Windows Server (64-bit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU (Xeon) |  | HDD |  | RAM SQL |  |  |
|  |  | ГГц | Ядер | IOPS 50r/50w | Latency <=, mc | Min | Реком. |  |
| 1-10 | 1-20 | >=1.8 | >=2 | 200 | 10 | 4 | 8 | Залежно від вимог СУБД Рекомендується 2019/2022 Standard |
| 11-25 | 21-50 | >=2.0 | >=4 | 250 | 10 | 8 | 12 |  |
| 26-50 | 51-100 | >=2.2 | >=6 | 300 | 8 | 16 | 24 |  |
| 51-100 | 101-200 | >=2.4 | >=8 | 500 | 5 | 32 | 48 |  |
| 101-200 | 201-400 | >=2.6 | >=10 | 800 | 3 | 64 | 96 |  |
| 201-350 | 401-700 | >=2.6 | >=12 | 1400 | 2 | 112 | 168 |  |
| 351-500 | 701-1000 | >=3.0 | >=16 | 2000 | 2 | 168 | 240 |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | >=3.0 | >=20 | 4 000 | 0.6 | 240 | 384 |  |
| 1001-2000 | 2001-4000 | >=3.0 | >=22 | 12 000 | 0.2 | 384 | 576 |  |
| 2000-3000 | 4001-6000 | >=3.0 | >=24 | 24 000 | 0.1 | 576 | 768 |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | >=3.0 | >=28 | 36 000 | 0.1 | 768 | 960 |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | >=3.0 | >=32 | 48 000 | 0.1 | 960 | 1152 |  |

Об'єм необхідного дискового простору вибирається виходячи з передбачуваного набору модулів та кількості користувачів. Т.к. даний ресурс є розширюваним, то першому етапі досить 100-200 Гб вільного місця для основний бази, і з зростанням бази даний обсяг слід увеличивать. При розрахунку дискового простору слід враховувати необхідний обсяг тимчасової бази ( tempdb для SQL версії, temporary для Oracle версії). За умовчанням ця база розташована в папці C:\Program Files, отже, на диску C: повинен бути в наявності обсяг вільного місця, приблизно рівний обсягу промислової бази даних (ті ж 100-200 Гб у початковій конфігурації). При необхідності тимчасову базу можна перенести на інший диск. Процедуру перенесення описано у пункті «Перенесення тимчасової бази даних на інший диск» документа D-AD-SPA «Моніторинг продуктивності системи».

Настійно рекомендується встановлювати останній сервіс-пак та кумулятивні пакети оновлень, випущені фірмою Microsoft для продукту SQL Server. При установці SQL сервера обов'язково необхідно виконати налаштування параметра Server collation: Cyrillic_General_CI_AS.

Настійно рекомендується встановлювати останній патчсет, випущений Oracle. Для Oracle-версії можна встановлювати Oracle Database на будь-якій іншій операційній системі, для якої є реалізація Oracle Database.

Для PostgreSQL потрібно вказувати кодування UTF-8

Резервування ОЗУ для потреб Windows Server

Після інсталяції Microsoft SQL Server на Windows Server необхідно зарезервувати для Windows Server мінімальний обсяг для нормальної роботи системи в цілому. Це робиться шляхом вказівки для MSSQL Server верхньої межі використання ОЗП. Для налаштування обмеження обсягу ОЗП для MSSQL Server використовується утиліта SSMS (SQL Server Management Console). У властивостях екземпляра MSSQL на закладці Memory вказується максимальний обсяг ОЗП, доступний MSSQL.

Якщо не фіксувати верхню межу ОЗП для MSSQL Server, це може призвести до активного використання своп-файлу і, як наслідок, різкого уповільнення роботи. Відбувається тому що MSSQL Server без обмежень ОЗП може замовляти в операційній системі все нові й нові обсяги ОЗП, не обмежуючись фізично доступним обсягом ОЗУ.

Для розрахунку скільки ОЗУ необхідно для Windows Server рекомендується використовувати наступну формулу розрахунку (посилання на джерело наводиться)

https://www.sqlskills.com/blogs/jonathan/wow-an-online-calculator-to-misconfigure-your-sql-server-memory/

- Зарезервувати для ОС 1 Гб завжди

- Зарезервувати для ОС 1 Гб на кожні 4 Гб із встановленого об'єму 4-16 Гб

- Зарезервувати для ОС 1 Гб на кожні 8 Гб із встановленого об'єму понад 16 Гб

приклад. Є сервер, на якому встановлено лише 96 Гб ОЗУ. Як розподілити цю пам'ять між Windows Server та MSSQL Server?

- Резервуємо для ОС 1 Гб безумовно

- Весь об'єм (96 Гб) б'ємо на частини: 16 Гб + 80 Гб

  - Для перших 16 Гб резервуємо 4*1 Гб = 4 Гб

  - Для решти 80 Гб резервуємо 10*1 Гб = 10 Гб

- Разом 1 + 4 + 10 = 15 Гб для ОС

- Результат: для MSSQL необхідно обмежити ОЗУ обсягом трохи більше 81 Гб (96-15)

Сервер для зберігання нереляційного контенту

Для зберігання нереляційних даних за їх великому обсязі рекомендується використовувати окремий сервер. Використання окремого сервера має такі переваги:

- Замість високопродуктивного сервера баз даних для нереляційних даних використовувати просте та дешеве обладнання. Вартість рішення в цілому буде при такому поділі нижче

- Розміщення даних по повільних дискових ресурсах. Основні дані ERP-системи розміщуються на швидких дискових ресурсах, які коштують дорого. Швидкість дискових ресурсів необхідна ERP, але надмірна для нереляційних даних. Нереляційний контент без втрати якості обслуговування можна і потрібно розміщувати на дешевших та повільніших дискових ресурсах, які мають більший обсяг

- Полегшення виконання резервної копії. ERP-дані та неструктуровані дані копіюються окремо один від одного, з різною періодичністю та застосуванням диференціальних методів резервування. Це дозволяє прискорити отримання резервної копії та відновлення з резервної копії

- Повнотекстовий пошук. Для неструктурованих даних реалізовано повнотекстовий пошук за даними у різних форматах

- Безкоштовний SQL Server Express. Для сервера зберігання вкладень використовується безкоштовна редакція Express продукту SQL Server

Вимоги до сервера для зберігання вкладень:

- CPU – серверний процесор, 4-8 ядер

- RAM - від 4 до 8 Гб (залежить від навантаження)

- HDD - дисковий масив великої ємності, середньої швидкості. У бюджетному варіанті це звичайний RAID-масив із SATA-дисків великого обсягу. Дозволяється RAID-10, RAID-6. RAID-5 не рекомендується – у разі збою одного з дисків час відновлення RAID-масиву значний (через обсяг даних). За цей час може вийти з ладу ще один диск, у результаті дані будуть втрачені. Рекомендується пропускна здатність дискової підсистеми при співвідношенні операцій читання/запис 50r/50w в IOPS 300

- SQL Server Express 2022. При більших обсягах контенту (понад 3-4 Тб) рекомендується використовувати Standard редакцію SQL Server (пов'язане з обмеженнями за розміром бази даних Express редакції). Для версії системи на базі Microsoft SQL Server допускається підключення бази контенту до основного сервера БД

Вимоги до сервера додатків

Апаратні вимоги

Для серверів додатків рекомендується використовувати виділені сервери. Не рекомендується використовувати ці сервери для інших завдань, не пов'язаних із сервером додатків системи, заборонено об'єднувати сервер додатків системи з роллю сервера терміналів або віддалених робочих столів.

Рекомендується в будь-якому випадку використовувати серверне обладнання, яке задовольняє такі вимоги:

- Багатоядерні процесори класу Xeon/EPYC. Рекомендуються не менше, ніж 16 ядерних

- Оперативна пам'ять з контролем парності та виправленням помилок

- Апаратний RAID-контролер. Рекомендується RAID-масиви 10-го або 0-го рівня з об'ємом кеш-пам'яті щонайменше 512 Мб. Категорично не допускається використовувати RAID 5-го рівня

- Диски FC/SAS 15.000 rpm/SSD Enterprise Edition. Категорично не допускається використання дисків IDE або SATA

- Рекомендовано мати диск для читання/запису тимчасових файлів типу SSD або аналогічний за швидкісними характеристиками

- Мережеві плати зі швидкістю роботи 1 Гб/с та вище

| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  |  | Редакція Windows Server (64-bit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кіль-ть серверів | CPU |  | HDD | RAM |  |  |
|  |  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | 1 | >=2.0 | >=2 | 250 | 6 | 8 | Windows Server Standard 2019/ 2022 |
| 11-25 | 21-50 | 1 | >=2.4 | >=2 | 250 | 12 | 16 |  |
| 26-50 | 51-100 | 1 | >=2.4 | >=4 | >=500 | 16 | 24 |  |
| 51-100 | 101-200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 351-500 | 701-1000 | 7-10 |  |  |  |  |  |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | 10-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1001-2000 | 2001-4000 | 20-40 |  |  |  |  |  |  |
| 2000-3000 | 4001-6000 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | 60-80 |  |  |  |  |  |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | 80-100 |  |  |  |  |  |  |

При кількості одночасних підключень понад 75-100 рекомендується використання кількох серверів та механізм розподілу навантаження. Обмеження 75-100 підключень викликано обмеженнями швидкості роботи дискової підсистеми та програмними обмеженнями Windows

- Навіть за наявності потужніших процесорів і більшого обсягу ОЗУ вузьким місцем сервера залишається швидкість роботи диска. У процесі обслуговування клієнтських сесій відбувається інтенсивна робота з тимчасовими файлами на диску, з локальними базами даних SQL Express (створюваними кожної сесії). Підвищення навантаження спричиняє уповільнення роботи. Вихід – паралельне використання дисків на кожному сервері за допомогою віртуалізації

- Ще одне обмеження спричинене особливостями роботи Windows. Під час створення та обслуговування великої кількості процесів у Windows перевищуються ліміти різні області ОЗУ. Наприклад, для запобігання переповненню області Desktop Heap завжди під час встановлення сервера додатків системи автоматично змінюються налаштування в реєстрі Windows для збільшення цієї квоти. При підвищенні кількості сесій спрацьовують інші обмеження Windows, починають відбуватися збої операційної системи, що важко пояснити. Вихід – використання віртуальних операційних систем на одному хості

- За наявності потужнішого сервера рекомендується використовувати його як хост віртуальних серверів (докладніше див. у розділі 3.9)

При виборі об'єму дисків та створенні надалі логічних дисків слід враховувати, що для стабільної роботи сервера додатків обов'язково має бути достатньо вільного дискового простору. При роботі для обробки великих об'ємів інформації сервер використовує тимчасовий каталог облікового запису, від якого стартує служба системи. За промовчанням тимчасовий каталог розміщено на диску C: у папці Users \% username % ( Documents and Settings \% username % для старих версій Windows), але шлях створення тимчасових файлів для облікового запису можна змінити. Також споживається дискове місце локальним сервером SQL Server Express, файлом підкачки, операційною системою, …

У таблиці наведено розрахунки та виміри споживання дискового простору для одного сервера додатків на 75 підключень.

|  | В середньому на сесію |  | Усього (75 сесій) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Від (Мб) | До (Мб) | Від (Гб) | До (Гб) |
| Тимчасові файли в temp -папці | 20 | 50 | 1,5 | 4 |
| SQL Server Express TempDb |  |  | 1,5 | 3 |
| Простір для експорту даних (усічення, розвантаження…) |  |  | 5 | 20 |
| Файл підкачки ( pagefile) |  |  | 3 | 20 |
| Операційна система, додатки, … |  |  | 30 | 70 |
| Разом |  |  | 41 | 120 |
| Запас вільного місця |  |  | 34 | 50 |
| Усього розмір диска для сервера на 75 сесій |  |  | 75 | 170 |

Слід враховувати, що з певних завдань, як-от резервне копіювання, усічення даних, об'ємні розрахунки планів, і т.ін. на сервері додатків короткочасно може знадобитися значний обсяг дискового простору.

Рекомендації:

- При покупці фізичних дисків використовувати диски від 300 Гб і вище, об'єднувати їх у RAID-масив (RAID-0, stripe, найвища продуктивність)

- При виділенні місця на віртуальному диску використовувати динамічні диски vhdx (при віртуалізації Hyper-V від Microsoft) з обмеженням розміру до 200 Гб (реально споживається менше, немає ризику вийти за кордон)

- Застосовувати SSD-диски для тимчасових файлів та папок. Таке розміщення дає відчутний виграш у продуктивності. Операційну систему, сервер додатків системи та інше програмне забезпечення розмістити на основному диску, а на диск SSD заслати всі тимчасові папки

  - Зазвичай переноситься папка для тимчасових файлів облікового запису, під якою працює сервер додатків, а також база tempdb локального сервера додатків

Програмні вимоги

Підтримуються операційні системи:

- Windows Server 2019

- Windows Server 2022

Тільки для локального сервера додатків також можуть бути використані такі операційні системи:

- Windows 10

- Windows 11

Рекомендовано використовувати операційну систему Windows Server 2022. Пов'язано з тим, що ядро сучасного операційного середовища Windows Server 2022 було значно оптимізовано для роботи з великою кількістю процесів та потоків порівняно з попередніми реалізаціями Windows Server. Системи забезпечення кібер-безпеки, нові алгоритми шифрування та захисту з'єднань максимально актуалізовані виробником саме у версії 2022 року.

Сервер додатків використовує .NET Framework 4.6.2 (встановлюється автоматично при встановленні сервера додатків системи).

Сервер додатків також в деяких випадках (залежить від обраної функціональності) використовує Runtime Visual FoxPro 9.0 SP1/SP2. Номер версії 9.0.0.3504 та вище. Для визначення номера версії необхідно викликати діалог властивостей якогось із файлів, що входять до складу відповідного середовища виконання. Наприклад, C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP\vfp9t.dll.

На сервер додатків для зв'язку з SQL Server встановлюється драйвер SQL Server (автоматично при інсталяції сервера додатків).

Для підтримки розрахункових операцій бізнес логіки на сервері додатків використовується Microsoft SQL Server Express 2022 (встановлюється автоматично при установці сервера додатків системи). За бажанням за інструкцією може бути встановлена та використана версія 2022 SQL Server Standard (докладний опис див. у Посібнику зі встановлення).

Для зв'язку з Oracle Database на сервері додатків має бути окремо встановлений 32-розрядний Oracle Client. Розрядність Oracle Client завжди 32 біта, незалежно від розрядності операційної системи сервера додатків та розрядності сервера БД Oracle Database. Версія Oracle Client – відповідна версія сервера (для останньої версії це 12.1.0.2). На 64-розрядній ОС повинен бути додатково встановлений Oracle Client x64.

Приклад необхідного програмного забезпечення наведено в таблиці:

|  | Сервер баз даних Oracle Database 12.1.0.2 (x86) | Сервер баз даних Oracle Database 12.2.0.2 (x64) |
| --- | --- | --- |
| Сервер додатків Windows Server x86 | Oracle Client 12.1.0.2 x86 | Oracle Client 12.1.0.2 x86 |
| Сервер додатків Windows Server x64 | Oracle Client 12.1.0.2 x86 Oracle Client 12.1.0.2 x64 | Oracle Client 12.1.0.2 x86 Oracle Client 12.1.0.2 x64 |

Конфігурації, що не підтримуються

Не підтримуються такі конфігурації:

- Конфігурації системного ландшафту, за яких використовуються ролі сервера терміналів на серверах додатків системи

- Використання клієнтських операційних систем для віддаленого сервера додатків

Вимоги до регіональних налаштувань

На сервері додатків необхідно налаштувати мову додатків, що не підтримують Юнікод, у значення <ukr> «Ukrainian». </ukr>  Налаштування виконується в Панелі управління. Control Panel – Region – закладка «Administrative» - Language for non-Unicode programs, Change system locale – вибрати <ukr> «Ukrainian».

Ролі серверів додатків

Мал. 1 Інфраструктура системи

В інфраструктурі системи існують такі ролі серверів додатків:

- Звичайний сервер додатків, який виконує основну роботу. Таких серверів може бути скільки завгодно

- Майстер-сервер для звіряння версій – це центральний сервер додатків. Ця роль (у зв'язку з малим навантаженням) зазвичай покладається однією із звичайних серверів додатків. Такий сервер лише один. Його функції – підтримка одному місці еталонного програмного коду сервера додатків, звірка версій всіх серверів додатків. Оновлення системи (пакет оновлень) завжди проводиться на майстер-сервері. Після зміни програмного коду на майстер-сервері зміни реплікуються на решту серверів додатків

- Сервер балансування навантаження між основними серверами додатків. Його функції – приймати дзвінки від клієнтів та призначати кожному клієнту власний сервер додатків. Ця роль (у зв'язку з малим навантаженням) зазвичай покладається однією із звичайних серверів додатків. Загальноприйнятою практикою є балансування навантаження на основі даних про поточне завантаження всіх серверів додатків. Сервер балансування може бути один або таких серверів може бути декілька. Для надійної роботи рекомендується створити 2 і більше серверів балансування з метою дублювання функцій у разі виходу з ладу основного сервера балансування

- Сервер оновлень віддаленої філії. Його роль полягає в отриманні оновлень з майстер-сервера організації та надання їх усім клієнтам, розташованим у віддаленій філії. З його допомогою економиться пропускна спроможність каналу зв'язку та прискорюється процес оновлення клієнтських місць, що особливо актуально для «останньої милі»

- Сервер додатків для обслуговування зовнішніх користувачів – його функції – обробляти запити зовнішніх користувачів, надаючи їм мінімальні привілеї. Такі привілеї не дозволяють виконувати дії, що стосуються цілісності інформаційної системи або отримувати доступ до конфіденційної інформації. Тому зловмисник, який навіть володіє логіном і паролем реального користувача, не зможе завдати системі істотної шкоди.

- Kubernetes-кластер для хостування сервісів системи – його функції, перелік сервісів та процедури налаштування описані у документі “D-AD-ADM-0 Посібник зі встановлення розділ 2.8.”.

Всі ролі можуть бути розподілені на різні комп'ютери, а можуть бути зосереджені на одному у будь-якому поєднанні. Для максимальної надійності та доступності кожна роль має бути реалізована на окремому сервері. Робочі (звичайні) сервери створюються у кількості, необхідному виконання робочого навантаження, а сервери розподілу навантаження дублюються для надійності.

Для виконання всіх ролей одночасно апаратно-програмна конфігурація обладнання повинна задовольняти вимоги, описані в розділі 3.4.1, за умови, що сума одночасних підключень не перевищує 75-100.

Для виконання лише виділеної ролі майстер-сервера необхідно вибирати таку апаратну платформу, продуктивності якої буде достатньо проведення пакетів оновлень системи за прийнятний час. Тобто. це може бути звичайний персональний комп'ютер із 2-4-х ядерним процесором, SAS/SSD дисковою підсистемою, 4-8 ГБ оперативної пам'яті та будь-якою з допустимих ОС (див. розділ 3.4.23.4.2. Так як роль майстер-сервера використовується тільки для проведення пакетів оновлень, і, як наслідок, не додає ніякого навантаження на сервер, то рекомендується поєднувати роль майстер-сервера з одним із звичайних серверів додатків.

Роль сервера балансування навантаження рекомендується поєднувати з одним із серверів додатків. Навіть у разі підвищення загальної кількості запитів на підключення немає помітного споживання ресурсів. Також, якщо сам сервер використовується як один можливих вузлів, то навантаження клієнтів нею буде менше, ніж інші вузли, так як при балансуванні буде враховано навантаження саму функцію балансування. Проте, допускається використання окремого комп'ютера ролі балансування навантаження. У разі використання окремого комп'ютера для суміщення ролей балансування навантаження та ролі майстер-сервера для звіряння версій рекомендується використовувати будь-який сервер початкового рівня з 1-2-х ядерним процесором частотою від 2-х ГГц, об'ємом оперативної пам'яті 2-4 Гб, дисковою підсистемою SATA.

Роль сервера додатків для «зовнішніх» користувачів з погляду навантаження на апаратне забезпечення нічим не відрізняється від вимог до звичайного сервера додатків. Вимоги можуть бути скориговані у бік зменшення при обмеженому використанні кількості «зовнішніх» користувачів.

Вимоги до web-серверів

Для роботи Windows-клієнта достатньо реалізації 3-х рівнів інфраструктури:

- сервер бази даних

- сервери додатків

- клієнтські станції

Для роботи Web-клієнтів, а також для роботи мобільних та web- додатків, клієнтськими пристроями для яких є смартфони та планшети, додатково необхідні Web-сервери системи. Web-сервери реалізують можливість роботи web-клієнтів системи, а також підтримку web-віджетів, web-сервісів, мобільних додатків, публікації у зовнішній світ API для розрахунків системи для отримання даних з системою, введення даних в систему, отримання аналітичних звітів та зведень і т.д.

Необхідний один або кілька серверів (зазвичай віртуальних) для розгортання веб -інфраструктури. Зі зростанням навантаження рекомендується використовувати web-ферму для розпаралелювання навантаження на web-сервери. Для надійності та доступності застосовувати технології диспетчеризації підключень до web-ферми для підтримки працездатності навіть при виході з ладу одного або кількох серверів.

Вимоги до апаратної складової сервера:

- Серверний процесор класу Xeon, 2 ядра або більше

- Диск 75 Гб та вище. Допускаються SATA-диски

- Вимоги до ОЗП: 2 Гб для ядра + в середньому по 30 Мб на сесію

- Бажано розбивати на кілька серверів по 14 Гб кожен (400 сесій кожен)

Вимоги до програмної складової:

- Windows Server 2019 або 2022 (рекомендується Windows Server 2022), підходить редакція Standard

- IIS 7.5 або вище

- .NET Framework 4.6.2

Необхідно налаштувати протокол https для доступу до сервера з внутрішньої мережі, а також, за потреби, з Інтернету. Детальні відомості про налаштування сервера описані в документі D-AD-ADM-I «Мобільні та Web-програми».

Вимоги визначаються виходячи із загальної необхідної кількості web-сесій. Загальна кількість web-сесій визначається як сума двох складових:

- Web-клієнт = кількість ліцензій, помножена на 2

Наприклад, для 50 ліцензій необхідно 50*2=100 web-сесій

- Клієнти сайту /віджетів/ web-сервісів/…: алгоритм описаний у п. 3.10

Наприклад, для 5000 клієнтів сайту в 1 годину необхідно 5000/5=1000 web-сесій

Разом «100 сесій для web-клієнт» + «1000 сесій для клієнтів сайту» = 1100 web-сесій

| Web-сесії ( web- клієнти + клієнти сайту/…) | Вимоги до сервера |  |  |  |  |  | OS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кільк. Серверів | CPU |  | HDD | RAM |  |  |
|  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |
|  |  |  |  | 70r/30w |  |  |  |
| 1-50 | 1 | >=2.0 | >=2 | 200 | 4 | 6 | Windows Server 2019 / 2022 |
| 50-100 | 1 | >=2.0 | >=2 | 200 | 6 | 8 |  |
| 100-200 | 1 | >=2.2 | >=2 | 200 | 8 | 14 |  |
| 200-400 | 1 | >=2.2 | >=2 | 200 | 14 | 18 |  |
| 400-800 | 2 |  |  | 200 |  |  |  |
| 800-1600 | 4 |  |  | 200 |  |  |  |
| 1600-3200 | 8 |  |  | 200 |  |  |  |
| 3200-6400 | 16 |  |  | 200 |  |  |  |
| 6400-12800 | 32 |  |  | 200 |  |  |  |

Вимоги до програмного та апаратного забезпечення Kubernetes

Kubernetes — портативна платформа, що розширюється, з відкритим вихідним кодом для управління контейнеризованими робочими навантаженнями та сервісами, яка полегшує як декларативне налаштування, так і автоматизацію. У платформи є велика екосистема, що швидко зростає. Сервіси, підтримка та інструменти Kubernetes є широко доступними.

В системі взято курс на перехід від “монолітної” платформи v10 до “ мікросервісної ” платформи v11:

Переваги мікросервісної архітектури:

- Використання оптимальних та сучасних технологій замість одного стандарту на всі випадки життя (БД, мова, технології)

- Швидке підключення інновацій без змін ядра та переробки інфраструктури

- Підвищення швидкодії системи за рахунок виділення важких розрахунків та додатків в окремі мікросервіси

- Нижче споживання ресурсів

- Раніше всі функції зосереджені в одному місці => необхідні потужні сервери

- Зараз кожна функція реалізована найкращим способом, потрібно менше ресурсів, не всі користувачі використовують

- Стійкість системи загалом

- Модульність: замість єдиної версії ПЗ оновлення кожного сервісу окремо

- Стабільність роботи та стійкість до змін

- Стандартизовані формати взаємодії: зміни у сервісі не торкаються роботи системи в цілому

Дедалі більше функцій може працювати серед мікросервісної архітектури, вимоги до кількісним показниками технічної складової постійно змінюються. Нижче наведено вимоги станом на версію 2026.

Вимоги визначаються з типу Kubernetes-кластера підтримуваної версії 1.33.0 .

Кластер з одним керуючим сервером (майстер-сервером)

Для виконання сервісів системи достатньо архітектури кластера з одним майстер-сервером. При побудові систем з підвищеними вимогами до стійкості до відмов, гео-розподіленості, високої доступності необхідно використовувати кластери з кількома майстрами або групи кластерів.

Загальний опис кластера з одним майстер-сервером.

Ця архітектура є найпростішою у розгортанні. Її завдання – забезпечити робочий простір для сервісів системи. При виході з ладу (недоступності) майстер-сервера ніяка взаємодія з кластером не відбудеться поки сервер Kubernetes API не буде повернений в роботу.

Ця архітектура є прийнятною для компаній, в яких немає необхідності в роботі 24/7 та/або є можливість відтворення кластера або відновлення з резервної копії за прийнятний час (згідно з політиком компанії), тестування.

Вимоги до кластера з одним майстер-сервером визначаються виходячи із суми необхідних ресурсів для майстра та робочих нод.

| Роль | К-ть серверів | Вимоги до сервера |  |  |  |  | OS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU |  | HDD |  | RAM |  |
|  |  | ГГц | Ядер | Гб | IOPS | Гб |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |
| Майстер-сервер | 1 | >=2.0 | 2 | від 40 | від 300 | 2 | Ubuntu Linux 24.04 LTS |
| Робоча нода | залежить від рівня відмовостійкості | >=2.4 | 2 | від 100 | від 500 | 2 |  |

Кластер із кількома керуючими серверами (мульти-майстер).

Така архітектура забезпечує доступність сервісів у разі відмови одного з майстер-серверів.

Для забезпечення високої доступності кластера майстер-серверів використовується 3 майстер-вузли (для забезпечення кворуму у разі виходу з ладу одного або двох майстрів).

Вимоги до мульти-майстер кластера сервером визначаються виходячи із суми необхідних ресурсів для майстра, балансувальника підключень (Loadbalancer – HaProxy), ETCD (key-value база даних) та робочих нод:

| Роль | К-ть серверів | Вимоги до сервера |  |  |  |  | OS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU |  |  | HDD | RAM, Гб |  |
|  |  | ГГц | Ядер | Гб | IOPS |  |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |
| HaProxy | 2 | >=2.0 | 1 | 20 | від 300 | 1 | Ubuntu Linux 24.04 LTS |
| ETCD | 3 | >=2.0 | 2 | 50 | від 500 | 2 |  |
| Майстер-сервер | 3 | >=2.0 | 2 | від 40 | від 300 | 2 |  |
| Робоча нода | залежить від рівня відмовостійкості | >=2.4 | 2 | від 100 | від 500 | 2 |  |

У разі необхідності збільшення обчислювальних ресурсів у зв'язку зі зростанням кількості сервісів та/або навантаження на наявні, рекомендується додавати робочі ноди до кластера або додавати ресурси до існуючих робочих нодів.

У наведеній нижче таблиці наведено вимоги до обчислювальних ресурсів для традиційних сервісів на 200 одночасних сесій користувачів.

| Назва сервісу | Кількість екземлярів | Усього за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU | RAM, Gb |
| AS | 6 | 2,4 | 50 |
| Local SQL | 3 | 0,8 | 18 |
| RMD | 5 | 0,4 | 12 |
| Web Services | 3 | 0,2 | 0,2 |
| Redis | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Разом |  | 3,9 | 80,3 |

Вимоги для більшої кількості сесій зростають лінійно.

Наприклад, для 400 сесій потрібно вже ~ 8 ядер та 160 Гб ОЗУ, і т.д.

Для стека системи ForceBPM вимоги до обчислювальних ресурсів на 200 одночасних сесій користувачів.

| Назва сервісу | Кількість екземлярів | Усього за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU | RAM, Gb |
| ForceBPM Engine | 1 | 0,5 | 1 |
| ForceBPM Modeller | 1 | 0,5 | 0,5 |
| ForceBPM Processes | 1 | 0,2 | 0,3 |
| ForceBPM Tasks | 1 | 0,5 | 4 |
| ForceBPM Graphql | 3 | 0,9 | 3 |

Вимоги до мережі

Усі сервери додатків, WEB та сервери бази даних повинні знаходитися в рамках одного такого мережевого середовища, в якому буде забезпечено з'єднання з пропускною смугою не менше 1 Гбіт/сек та затримкою до 15 мс. Рекомендується зв'язок каналом 10 Гбіт/с при використанні георозподілених ландшафтів великого масштабу (від 300 ліцензій).

Вимоги до каналу зв'язку між кожною робочою станцією клієнта і «точкою входу» – будь-яке з'єднання, що забезпечує взаємодію по протоколу TCP/HTTPS (комутована з'єднання, виділена лінія, локальна мережа тощо).

Необхідна пропускна здатність каналу залежить від інтенсивності роботи та виконуваних операцій. Потрібна невисока пропускна здатність та невелика швидкість каналу для операцій, наприклад, звичайного введення документів, аналізу даних та отримання звітів. Однак, якщо працювати з файлами вкладень (завантажувати, вивантажувати, переглядати), формувати складні звіти, вимагати великі обсяги інформації на робочу станцію тощо, то вимоги до каналу зв'язку зростають.

Якість каналу, споживаний трафік

У наведеній нижче таблиці наведено необхідні параметри каналу для windows-клієнта за часом відгуку. Ці параметри не залежать від кількості користувачів. Ці параметри характеризують загальну якість каналу зв'язку. Для web-клієнта немає вимог щодо якості каналу зв'язку.

| Потрібен час відгуку (ping), мс | Характеристика |
| --- | --- |
| 0-15 | Комфортне значення (рекомендується) |
| 15-50 | Прикордонне значення. При наближенні до верхньої межі діапазону візуально помітно як «пригальмовування» системи |
| 51-100 | Не рекомендується. Система ще працює, але з великим дискомфортом. Сильно проявляється загальмованість відгуку системи. Можливі втрати з'єднання. |
| 101 і вище | Не підтримується (з такими параметрами каналу стабільність роботи системи не може бути гарантовано) |

У наведеній нижче таблиці наведено підсумкові усереднені вимоги до каналу зв'язку windows-клієнта для комфортної роботи. Усереднення виконано за кількістю користувачів – одночасно всі користувачі не споживають максимум пропускної спроможності каналу, але у кожний момент часу вони витрачають якусь його складову. Дані отримані виміром реального трафіку за різного навантаження. При цьому з усього трафіку за великий період виміру взято лише 20% максимального завантаження. Таким чином, дані в таблиці відображають максимально можливе завантаження каналу зв'язку при «звичайній» роботі користувачів.

| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Швидкість каналу до сервера додатків, Мбіт/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мінімальна | рекомендована | комфортна |
| 1 | 1-2 | 0,128 | 0,512 | 1 |
| 1-10 | 1-20 | 0,256 | 1 | 1,5 |
| 11-25 | 21-50 | 0,512 | 1 | 1,5 |
| 26-50 | 51-100 | 1 | 1,5 | 2 |
| 51-100 | 101-200 | 1,5 | 2 | 3 |
| 101-150 | 201-300 | 2 | 3 | 4,5 |
| 151-200 | 301-400 | 3 | 4 | 6 |
| 201-350 | 401-700 | 4 | 7 | 10 |

Дані в таблиці вище наведені для windows-клієнта без застосування механізму стиснення трафіку (див. 3.7.2). Співвідношення вимог до мережі для різних варіантів клієнтів та параметрів з'єднання наведено у таблиці.

| Windows-клієнт без стиснення трафіку | 100% |
| --- | --- |
| Windows-клієнт зі стиснення трафіку (в середньому) | 50% |
| Web-клієнт «IT.Web RMD» із вбудованим стиском трафіку IIS (в середньому) | 60% |

Слід розрізняти швидкість роботи каналу, що декларується провайдером, і реальну швидкість роботи каналу між двома точками «клієнт» та «сервер додатків». Швидкість, декларована провайдером – це швидкість зв'язку клієнта зі своїм провайдером (швидкість останньої милі). Надалі проходження пакетів у мережі інтернет відбувається публічними каналами зв'язку. Реальна швидкість доставки пакета інформації до кінцевої точки «сервера» залежить від багатьох факторів, від інших провайдерів, від навантаження на загальні мережі в даний час. Оренда виділеного каналу з гарантованою швидкістю проходження пакетів – найкраще рішення, але це рішення досить дороге.

Тому перед промисловою експлуатацією необхідно проводити тестування каналу зв'язку на пропускну здатність – встановити кількість інформації, яку можна передати каналом за заданий час. Найпростіші тести можуть бути проведені шляхом копіювання файлів великого об'єму з однієї точки до іншої та назад із вимірами часу. Виміри необхідно проводити у час доби, т.к. загальне навантаження канали зв'язку змінюється протягом дня.

Нижче наведено усереднені дані щодо необхідного мінімуму обсягу переданого трафіку:

|  | Середньостатистичний обсяг даних, що передаються, Мбайт/год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мінімум | середня | максимум |
| На одного користувача | 3,09 | 4,08 | 8,49 |
| На одну сесію | 1,67 | 2,30 | 5,06 |

Графік споживання залежить від часу доби, від дня тижня, від місяця (початок кварталу, середина чи кінець). Звичайний добовий графік споживання пропускної спроможності каналу виглядає так: два піки (на початку робочого дня, після обіду)

Відповідно, місячне завантаження каналу в місяць завершальний квартал дещо щільніше, ніж у місяць квартал, що починає:

В організаціях з територіально розподіленою структурою експлуатуються або виділені або загальнодоступні канали доступу до мережі Інтернет. Важливо пам'ятати, що всі вищеописані вимоги стосуються каналів зв'язку, що забезпечують роботу системи. Реальна пропускна здатність каналу зв'язку, що використовується, повинна вміщати в себе не тільки потреби системи, а й ресурси на користувальницький «web-серфінг», організацію VPN, AD, SMB, поштову систему, SIP (Skype, Teams т.ін.) та інші використовувані послуги. Місткість такого каналу необхідно розраховувати виходячи з кількості споживачів та технічних вимог виробників програмного забезпечення відповідного функціоналу.

За потреби використовувати єдиний фізичний канал зв'язку спільно з іншими потребами підприємства для системи рекомендується використовувати віртуальні мережі VLAN, щодо яких підписується SLA із провайдером. Цей підхід дає можливість побудувати мережу системи, логічна структура якої залежить від фізичної, повністю контрольована з погляду «здоров'я каналу».

Наприклад, для середньої територіально розподіленої організації, яка використовує до 300 ліцензій системи, мінімальною гарантованою швидкістю каналу є 10 Мбіт/с, рекомендованою – 20 Мбіт/с.

Стиснення трафіку

Для оптимізації використання каналів зв'язку рекомендується використовувати стиснення трафіку - стандартна опція сервера додатків і windows-клієнта системи. Стиснення трафіку дає економію 40% у середньому, і до 70% при передачі великих обсягів текстових даних (табличні дані з великою кількістю рядків та стовпців, великі текстові або HTML підвали, текстові файли, протоколи, вихідні тексти додатків тощо). Наприклад, якщо 50 користувачів споживають у середньому 400 Мбайт на годину, стиснення трафіку знизить використання каналу до 240 Мбайт, а за певних умов до 120 Мбайт на годину.

Слід зазначити, що при роботі в локальній мережі, коли канал передачі даних не є вузьким місцем, застосування стиснення трафіку викликає до 30% уповільнення швидкості передачі даних. Наприклад, замість 15 мілісекунд дані будуть передаватися 19 мілісекунд, з них 4 мілісекунди знадобиться на стиснення даних у джерелі та розшифровку на приймачі. Т.к. передача даних у локальній мережі є швидкою операцією, то накладні витрати на стиск трафіку практично непомітні. При використанні слабкого каналу швидкість передачі значно підвищується, т.к. витрати часу на стиск та розшифрування даних значно поступаються витратам часу на передачу даних. Додаткове навантаження на CPU серверів додатків при використанні стиснення трафіку практично не помітне.

Рекомендації:

- При роботі по комутованих каналах зв'язку рекомендується використовувати стиск трафіку

- Під час роботи в локальній мережі рекомендується не використовувати стиснення трафіку. Проте, під час роботи у локальній мережі цілком допускається використання стиску трафіку, т.к. це практично ніяк не відбивається на швидкості роботи системи

Робоче місце розробника

Для працівника відділу ІТ, який бере участь у розробках власних інтерфейсів, екранів, видів відображення, звітів, або ж виконує розвиток та налаштування поставлених системних інтерфейсів на низькому рівні (на рівні програмного коду), вимоги до апаратного та програмного забезпечення можуть відрізнятись від вимог до звичайному користувачеві.

Якщо налаштування виконується штатними засобами системи (конструктори), то вимоги до робочого місця співробітника відділу ІТ такі самі, як у звичайного комп'ютера.

Якщо розробка та налаштування виконується на рівні програмного коду, для налагодження на робочому місці необхідно встановити локальний сервер додатків. Вимоги до робочого місця ідентичні вимогам до локального сервера додатків.

- Апаратні вимоги

  - Сучасний CPU, 4-х і більше ядерний

  - ОЗУ 16 Гб та вище, для останніх Visual Studio рекомендується 32 Гб

  - Диск SATA-2/SATA-3, 7200 rpm, 300 Гб та вище. Рекомендується SSD-диск

- Програмні вимоги

  - Windows 10 та вище

    - Рекомендується x64

    - Рекомендується остання версія Windows (11)

  - Microsoft .Net Framework 4.6.2, остання ревізія

  - Система для роботи з промисловим комплектом

    - Локальний сервер додатків

    - Клієнт системи для налагодження коду

  - Система для роботи з тестовим комплектом

    - Локальний сервер додатків

    - Клієнт системи для налагодження коду

  - Засоби розробки

    - Microsoft Visual Studio 2026 Community, мова C# ( безкоштовна )

    - Microsoft Report Builder 3.0 – для складання звітів RDL

    - Microsoft SQL Server Management Studio, Oracle SQL Developer, PostgreSQL PgAdmin4 (відповідних версій) – для розробки та налагодження запитів до бази даних, уявлень, процедур, що зберігаються і т.п.

    - Microsoft Office 2013/2016 – для налагодження звітів на локальному сервері додатків

    - Microsoft Visual FoxPro 9 with SP2 – для проектів, які мають розробки на VFP

- Вимоги до мережі

  - Комп'ютер розробника розташований в одній локальній мережі з серверами баз даних та майстер-серверів додатків

  - Швидкість роботи мережі 100 Мбіт/с та вище. Рекомендується 1 Гбіт/с та вище

Використання віртуальних серверів

Система підтримує роботу у віртуальному середовищі. Застосування віртуальних комп'ютерів для системи має явні переваги:

- Незалежність від апаратної платформи. Програмне забезпечення легко може бути перенесено з однієї на іншу апаратну платформу, на інший сервер. Таким чином, найкращим способом використовуються наявні обчислювальні ресурси

- Легке резервування. Для збереження налаштованої віртуальної машини можна зробити повну копію комп'ютера і зберегти копію як файл на будь-якому ресурсі. У разі збою (апаратного або програмного) потрібно набагато менше часу для відновлення

- Легке нарощування потужності. При нестачі обчислювальних потужностей для віртуального комп'ютера, ресурси хост-машини можуть бути легко додані для заданого віртуального комп'ютера.

- Незалежність від інших програмних продуктів. До кожного програмного продукту можна легко організувати власне середовище виконання. Немає необхідності в ув'язуванні вимог різних продуктів, які працюють на одних потужностях

Використання віртуалізації в системі може бути здійснено на всіх рівнях: сервер баз даних, сервери додатків, робочі станції.

Віртуалізація сервера баз даних

Сервер баз даних є розробкою сторонніх компаній-виробників програмного забезпечення (Microsoft, Oracle, Postgre). Тому слід використовувати рекомендації щодо використання віртуальних комп'ютерів для СУБД від виробників програмного забезпечення. Загальна рекомендація – використовувати віртуальні сервери для серверів баз даних, які налаштовані згідно рекомендація вендора для OLTP-рішень.

Слід пам'ятати, що SQL Server, запущений у віртуальній машині, завжди працюватиме трохи повільніше, ніж у фізичній, у зв'язку з необхідністю підтримки віртуалізації.

Віртуалізація серверів додатків

Для роботи системи можна використовувати як фізичні, і віртуальні сервери додатків. Рекомендується використовувати завжди віртуальні сервери додатків.

Використання віртуальних серверів дозволяє оптимально використовувати потужності сервера.

Overcommitment при віртуалізації

Особливу увагу слід приділити розподіл ресурсів хоста. При віртуалізації виникає спокуса призначити віртуальним машинам пам'яті більше, ніж є, розділити процесорну потужність між великим числом споживачів і т.д. Програмно призначити ресурси ПЗ віртуалізації може допускати, проте насправді ресурсів більше не стає. Подібна тактика призводить лише до уповільнення роботи системи.

Дане явище називається Overcommitment – стратегія виділення ресурсів, коли дозволяється додаткам займати більше ресурсів, ніж у системі. При використанні великої кількості віртуальних машин на одному фізичному сервері необхідно ретельно планувати розподіл усіх ресурсів для запобігання Overcommitment.

NETWORK OVERCOMMITMENT - помічено, що з використанні 100% ресурсу мережевої карти фізичного сервера спостерігається різке зниження продуктивності віртуального сервера додатків чи сервера БД. При цьому всі лічильники всередині віртуальної машини можуть говорити про те, що ресурсів достатньо (ресурс може бути спожитий іншим ВМ або хостом). Виявити можна за результатами команди ping.

CPU OVERCOMMITMENT – призводить до зниження продуктивності за рахунок тривалої черги очікування кожної ВМ доступу до ресурсів реального процесорного ядра. Не рекомендується розміщувати на одному фізичному сервері безліч високонавантажених у частині споживання CPU віртуальних машин. Співвідношення кількості віртуальних ядер, що використовуються, до реальних у високонавантаженому середовищі повинно потрапляти в діапазон від 1 до 2. При значенні від 1,5 до 2 конфігурація вважається стресовою, і до кількості одночасно працюючих сесій застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75. При значенні більше 2 – конфігурація вважається непідтримуваною та невідповідною вимогам

MEMORY OVERCOMMITMENT – не всі гіпервізори підтримують цей варіант розподілу та використання оперативної пам'яті. Конфігурації серверів додатків та серверів БД системи з використанням MEMORY OVERCOMMITMENT НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ. Виділення неіснуючої оперативної пам'яті веде до інтенсифікації обміну даними з диском (swapping), що тягне за собою різку деградацію продуктивності

Для оптимізації продуктивності віртуального середовища під керуванням Microsoft Hyper-V або будь-якого іншого середовища віртуалізації рекомендується використовувати методики та лічильники продуктивності, наведені у статтях на сайтах виробників такого програмного забезпечення.

Віртуалізація робочих станцій

Віртуалізація робочих станцій підтримується системою, але такого використання немає необхідності. Сценарії, при яких ефективно використовувати віртуалізацію робочих станцій, можуть застосовуватися в площині забезпечення мега-безпеки або вузькоспеціалізованої потреби.

Додаткові вимоги для веб-модулів

У системі, крім звичайних функціональних модулів, присутні так звані web-модулі, функціонал яких реалізується в тому числі через web-сайт. Ці модулі можуть обслуговувати як співробітників підприємства, а й зовнішніх користувачів. Зазвичай кількість користувачів сайту в рази перевищує кількість користувачів традиційного клієнта системи.

Це, наприклад, модулі «Електронний торговий майданчик» – проведення тендерних процедур, подання пропозицій здійснюється на сайті. Це, наприклад, модуль "Ключові показники ефективності (KPI)" - введення показників також виконується через сайт і т.д.

Для успішної роботи web-модулів необхідно врахувати додаткові вимоги до апаратних та програмних серверних складових, які генерують користувачі сайту.

Методика розрахунку вимог для web-модулів:

- Для розрахунку вимог необхідно визначити показник «Кількість різних користувачів, які звертаються до сайту протягом 1 години»

KOL_WEBUSER_1HOUR

- Вимоги до сервера БД та серверів додатків:

  - Розрахувати необхідну для обслуговування кількість worker-ів

KOL_WORKER = ceiling(KOL_WEBUSER_1HOUR / 250)

  - Розрахувати додаткову кількість сесій

KOL_ADDSESSION=KOL_WORKER*10

  - За поточним документом визначити вимоги. Необхідну кількість сесій вважати, як сума сесій для звичайних клієнтів системи та показника KOL_ADDSESSION

Одновр.підключень = звичайні_клієнти + KOL_ADDSESSION

- Вимоги до web-серверів:

  - Розрахувати додаткову кількість сесій web

KOL_ADDWEBSESSION = KOL_WEBUSER_1HOUR / 5

  - За поточним документом визначити вимоги. Необхідну кількість сесій порахувати як суму сесій для звичайних клієнтів системи та показника KOL_ADDWEBSESSION

Одновр.підключень = звичайні_клієнти + KOL_ADDWEBSESSION

приклад розрахунку.

Вихідні дані. У системі планується 400 одночасних підключень внутрішніх користувачів. Прогнозується 5000 різних користувачів за годину, які звертатимуться до сайту.

Потрібно розрахувати вимоги до серверів (БД, додатків, web).

- Визначити KOL_WEBUSER_1HOUR – Кількість користувачів, які звертаються до сайту протягом 1 години.

Якщо сайт вже запущений та працює, то актуальну кількість можна визначити простим запитом за журналом webreq. Наприклад, запит за період 22.02.2026 11:00-12:00 виглядає наступним чином (синтаксис MS SQL):

select sum(1) from (

select userip,userid

from webreq

where time_add>='20260222 11:00:00' and time_add< '20260222 12:00:00'

group by userip,userid

) t1

Якщо сайт не запущено, то показник визначається прогнозною оцінкою.

У поточному прикладі KOL_WEBUSER_1HOUR = 5000

- Вимоги до сервера БД та серверів додатків:

  - Визначити KOL_WORKER – необхідну обслуговування кількість worker-ов. Визначається з розрахунку 1 робітник на 250 webuser.

KOL_WORKER = ceiling(KOL_WEBUSER_1HOUR / 250)

У прикладі 5000/250=20 worker-ів

  - KOL_ADDSESSION – додаткова кількість сесій. Визначається з розрахунку 10 сесій на 1 worker-а.

KOL_ADDSESSION=KOL_WORKER*10

У прикладі 20 * 10 = 200 сесій

  - Необхідна кількість сесій – сума.

Для звичайних клієнтів потрібно 400 сесій.

Додаємо до них 200 сесій для web-користувачів.

Загальна кількість 600 сесій.

За поточним документом визначаємо вимоги до сервера БД та серверів додатків виходячи з 600 сесій (одночасних підключень)

- Вимоги до web-серверів:

  - Додаткова кількість сесій web

KOL_ADDWEBSESSION = KOL_WEBUSER_1HOUR / 5

У прикладі 5000/5 = 1000

  - Необхідна кількість сесій – сума.

Для звичайних клієнтів потрібно 400 сесій.

Додаємо до них 1000 сесій для web-користувачів.

Загальна кількість 1400 сесій.

За поточним документом визначаємо вимоги до web-серверів, виходячи з 1400 сесій (одночасних підключень)

Вимоги модуля Документообіг

При постачанні не повного набору системи, а лише модуля Документообіг, вимоги до серверної складової змінюються. Нижче наведено розрахунок вимог до серверів для роботи модуля Документообіг системи у трьох варіантах:

- стандартний (слід брати за основу при плануванні)

- мінімальний (застосовується за малого бюджету проекту)

- розширений (застосовується у разі планування подальшого розширення та майбутнього використання системи не тільки для завдань документообігу)

Сервер баз даних для документообігу

| Варіант Extended (Високопродуктивний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  | OS | SQL |  |
|  |  | CPU |  | HDD | RAM SQL |  |  |  |  |
|  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |  |  |
|  |  |  |  | 50r/50w |  |  |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | >=1.8 | >=2 | 200 | 4 | 8 | MS Windows Server 2022 Stnd x64 | MS SQL SERVER Stnd x64 | MS SQL SERVER 2022 Stnd x64 |
| 11-25 | 21-50 | >=2.0 | >=4 | 250 | 8 | 12 |  |  |  |
| 26-50 | 51-100 | >=2.2 | >=4 | 300 | 16 | 24 |  |  |  |
| 51-100 | 101-200 | >=2.4 | >=6 | 500 | 32 | 48 |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | >=2.6 | >=6 | 800 | 48 | 64 |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | >=2.6 | >=8 | 1400 | 64 | 96 |  | MS SQL SERVER Ent x64 |  |
| 351-500 | 701-1000 | >=3.0 | >=8 | 2000 | 96 | 128 |  |  |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | >=3.0 | >=12 | 4 000 | 128 | 192 |  |  | MS SQL SERVER 2022 Ent x64 |
| 1001-2000 | 2001-4000 | >=3.0 | >=12 | 12 000 | 192 | 378 |  |  |  |
| 2000-3000 | 4001-6000 | >=3.0 | >=16 | 36 000 | 378 | 512 |  |  |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | >=3.0 | >=16 | 64 000 | 512 | 768 |  |  |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | >=3.0 | >=24 | 128 000 | 768 | 1024 |  |  |  |
| Варіант Standard (Стандартний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  | OS | SQL |  |
|  |  | CPU |  | HDD | RAM SQL |  |  |  |  |
|  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |  |  |
|  |  |  |  | 50r/50w |  |  |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | >=1.8 | >=2 | 200 | 4 | 6 | MS Windows Server 2022 Stnd x64 | MS SQL SERVER Stnd x64 | MS SQL SERVER 2022 Stnd x64 |
| 11-25 | 21-50 | >=2.0 | >=2 | 250 | 6 | 8 |  |  |  |
| 26-50 | 51-100 | >=2.0 | >=4 | 300 | 8 | 16 |  |  |  |
| 51-100 | 101-200 | >=2.0 | >=4 | 500 | 16 | 24 |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | >=2.2 | >=4 | 800 | 24 | 32 |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | >=2.4 | >=6 | 1400 | 32 | 48 |  |  |  |
| 351-500 | 701-1000 | >=2.4 | >=6 | 2000 | 48 | 64 |  |  |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | >=2.6 | >=8 | 4 000 | 64 | 96 |  | MS SQL SERVER Ent x64 |  |
| 1001-2000 | 2001-4000 | >=2.6 | >=8 | 12 000 | 96 | 128 |  |  | MS SQL SERVER 2022 Ent x64 |
| 2000-3000 | 4001-6000 | >=3.0 | >=12 | 36 000 | 128 | 256 |  |  |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | >=3.0 | >=12 | 64 000 | 256 | 384 |  |  |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | >=3.0 | >=16 | 128 000 | 384 | 512 |  |  |  |

| Варіант Minimal (Мінімальний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  | OS | SQL |  |
|  |  | CPU |  | HDD | RAM SQL |  |  |  |  |
|  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |  |  |
|  |  |  |  | 50r/50w |  |  |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | >=1.6 | >=2 | 200 | 4 | 6 | MS Windows Server 2022 Stnd x64 | MS SQL SERVER Stnd x64 | MS SQL SERVER 2022 Stnd x64 |
| 11-25 | 21-50 | >=1.8 | >=2 | 250 | 6 | 8 |  |  |  |
| 26-50 | 51-100 | >=2.0 | >=4 | 300 | 8 | 12 |  |  |  |
| 51-100 | 101-200 | >=2.0 | >=4 | 500 | 12 | 18 |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | >=2.2 | >=4 | 800 | 18 | 24 |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | >=2.4 | >=4 | 1400 | 24 | 36 |  |  |  |
| 351-500 | 701-1000 | >=2.4 | >=8 | 2000 | 36 | 48 |  |  |  |

Сервер контенту для документообігу

Вимоги до сервера для зберігання нереляційного контенту для документообігу аналогічні загальним вимогам до сервера контенту. Докладніше див. п. 3.3

Сервери додатків для документообігу

| Варіант Extended (Високопродуктивний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  |  | OS |
|  |  | Кіль-ть серверів | CPU |  | HDD | RAM |  |  |
|  |  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | 1 | >=2.4 | >=2 | 250 | 6 | 8 | MS Windows Server 2022 Stnd x64 |
| 11-25 | 21-50 | 1 | >=2.4 | >=2 | 250 | 12 | 16 |  |
| 26-50 | 51-100 | 1 | >=2.4 | >=4 | >=1200 | 24 | 32 |  |
| 51-100 | 101-200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 351-500 | 701-1000 | 5-7 |  |  |  |  |  |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | 7-14 |  |  |  |  |  |  |
| 1001-2000 | 2001-4000 | 14-27 |  |  |  |  |  |  |
| 2000-3000 | 4001-6000 | 27-40 |  |  |  |  |  |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | 40-54 |  |  |  |  |  |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | 54-67 |  |  |  |  |  |  |

| Варіант Standard (Стандартний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  |  | OS |
|  |  | Кіл-ть серверів | CPU |  | HDD | RAM |  |  |
|  |  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | 1 | >=2.0 | >=2 | 250 | 6 | 8 | MS Windows Server 2022 Stnd x64 |
| 11-25 | 21-50 | 1 | >=2.4 | >=2 | 250 | 12 | 16 |  |
| 26-50 | 51-100 | 1 | >=2.4 | >=4 | >=500 | 12 | 16 |  |
| 51-100 | 101-200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 351-500 | 701-1000 | 7-10 |  |  |  |  |  |  |
| 501-1000 | 1001-2000 | 10-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1001-2000 | 2001-4000 | 20-40 |  |  |  |  |  |  |
| 2000-3000 | 4001-6000 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 3001-4000 | 6001-8000 | 60-80 |  |  |  |  |  |  |
| 4001-5000 | 8001-10000 | 80-100 |  |  |  |  |  |  |
| Варіант Minimal (Мінімальний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурентних ліцензій | Одночасних підключень | Вимоги до сервера |  |  |  |  |  | OS |
|  |  | Кіл-ть серверів | CPU |  | HDD | RAM |  |  |
|  |  |  | ГГц | Ядер | IOPS | Min | Реком |  |
|  |  |  |  |  | 30r/70w |  |  |  |
| 1-10 | 1-20 | 1 | >=1.6 | >=2 | 250 | 6 | 8 | MS Windows Server 2022 Stnd x64 |
| 11-25 | 21-50 | 1 | >=2.0 | >=2 | 250 | 8 | 12 |  |
| 26-50 | 51-100 | 1 | >=2.0 | >=2 | >=500 | 8 | 12 |  |
| 51-100 | 101-200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101-200 | 201-400 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 201-350 | 401-700 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 351-500 | 701-1000 | 7-10 |  |  |  |  |  |  |

Web-сервери для Документообігу

Вимоги до web-серверів для Документообігу аналогічні до загальних вимог до web-серверів. Докладніше див. п. 3.5

Налаштування для специфічних конфігурацій

Особливості налаштувань міжнародних проектів

Для роботи системи у локалізаціях, що не входять до кодової сторінки Windows-1251, потрібні додаткові налаштування.

Умовно розділимо локалізації системи на дві групи (що потребують додаткового налаштування та не потребують):

Група 1: перелік локалізацій, що входять до кодової сторінки 1251 (якщо проект використовує лише перелічені мови, то додаткове налаштування не потрібне):

- Українська

- Англійська

Група 2: локалізації, для яких потрібне додаткове налаштування:

- Угорська

- Чеська

- Естонська

- …

Налаштування, які потрібно виконати для роботи з локалізаціями групи 2:

- Сервер додатків: кожної локалізації групи 2 потрібен окремий сервер додатків. Вимоги до налаштування сервера додатків: у налаштуваннях Windows необхідно вказати параметр мова для не-unicode додатків для відповідної мови (див. 3.4.4). Встановлення серверної частини системи потрібно виконувати із зазначенням потрібної локалізації. Для цього дистрибутиву системи необхідно вказати аргумент командного рядка /langid. Приклад: setup.exe /langid=HU

- Сервер БД: потрібно створити окрему порожню базу даних із collation, що відповідає локалізації:

  - Для угорської мови - HUNGARIAN_TECHNICAL_CI_AS

  - Для чеської - Czech_CI_AS

  - Для естонської мови - Estonian_CI_AS

  - …

- Налаштування в системі: налаштувати параметр глобальний GlInter: вказати:

  - Ознака Робота в міжнародному режимі

  - Імена БД для мов групи 2 у форматі «мова-ім'я_БД». Наприклад, «HU-IT_HU»

  - Список використовуваних мов

Дані параметри налаштовуються одноразово під час постачання та не змінюються згодом.

СУБД, редакції, розрядності

Вибір між SQL Server та Oracle

Система однаково підтримує роботу з використанням СУБД Microsoft SQL Server та Oracle Database. Вибір між даними СУБД виконується під час старту проекту. Але навіть після запуску системи та початку її експлуатації є можливість замінити одну СКБД на іншу.

Вибір СУБД переважно обумовлюється наявністю для підприємства фахівців, готових обслуговувати і налаштовувати СУБД у процесі інсталяції та експлуатації.

Розглянемо основні пункти порівняння використання СУБД SQL Server та Oracle Database.

| Microsoft SQL Server | Oracle Database |
| --- | --- |
| Простота встановлення та налаштування |  |
| Легка установка в один дотик. Жодних проблем з першим налаштуванням | В останніх версіях значно покращено процедуру інсталяції. Однак все одно треба мати певні знання для успішної установки з першого разу |
| Підтримка різних ОС |  |
| З недавніх пір працює не тільки на Windows, є редакція для Linux. Але глибока інтеграція є у Windows (взаємодія з доменом, безпека, …), ряд технологій (наприклад, для стійкості до відмови) підтримується тільки у Windows варіанті | Є продажі як під Windows, так і під Linux, Solaris (Oracle-Sun Solaris), інші (HP-UX, AIX). Слабка інтеграція у Windows, використовуються власні кошти |
| Графік випуску редакцій |  |
| Усі редакції (Enterprise, Standard, Express, …) виходять одночасно і одразу доступні для використання | Версії під різні ОС виходять у час. Наприклад, відразу випускається версія під Linux, а під Windows версія може з'явитися лише за рік. Редакція Express (безкоштовна) випускається через 2 роки після виходу першої реалізації СУБД іншої редакції. Наприклад, термін випуску 11g R2: 01.09.2009 – для Linux 05.04.2010 – для Windows 14.09.2011 – безкоштовна редакція Express |
| Засоби управління СУБД для адміністратора |  |
| SQL Management Studio – зручний інструмент керування сервером із будь-якого комп'ютера. Усі можливості «в одному місці», всі налаштування за допомогою візуальних інструментів | Web-інтерфейс для керування сервером. Всі можливості щодо створення об'єктів та налаштування. Працює повільніше, ніж аналогічний інструмент SQL Server (робота web-інструменту порівняно з додатком Windows). Деякі операції налаштування не можна виконати візуально, і налаштування виконуються лише скриптами або редагуванням config-файлів |
| Засоби налагодження, профілювання |  |
| SQL Management Studio – зручний засіб для написання та налагодження запитів, view, процедур, побудови планів запитів, діаграм зв'язків тощо. SQL Profiler – зручний засіб моніторингу та профілювання запитів | SQL Developer – безкоштовний продукт (можна завантажити із сайту Oracle) для написання та налагодження запитів, view тощо. Працює повільніше, ніж аналогічний інструмент SQL Server (бо написаний на Java). На ринку є платні продукти сторонніх фірм для зручного керування Oracle. Відсутні засоби моніторингу запитів, аналогічні SQL Profiler |
| Help |  |
| Books Online – електронний Help, у т.ч. російською мовою, доступний як у локальному варіанті, так і в Інтернет | В наявності є електронний Help англійською мовою (формат HTML або PDF), доступний як у локальному варіанті, так і в Інтернет |
| Маніпуляції з даними (експорт, імпорт, перенесення, упаковка, …) |  |
| Легкий та зрозумілий backup/restore, від'єднання та приєднання бази, штатні засоби упаковки файлів даних | Можливості часткового експорту/імпорту даних. Більш складний експорт, тривалий за часом та витратою ресурсів імпорт. Можливі проблеми при перенесенні даних, відсутність штатних засобів упаковки |
| Взаємодія з .Net Framework |  |
| Безпроблемна взаємодія з .Net Framework | Останнім часом розробником приділяється увага інтеграції з .Net Framework, проте досі є проблеми та шорсткості. Основний наголос робиться на інтеграцію з Java |
| Стабільність роботи, оновлення продукту |  |
| Стабільна робота товару. Оновлення доступні через Windows Update. Оновлення, сервіс-паки, hotfix-и не порушують звичну роботу СУБД | Робота продукту може відрізнятися в залежності від того, який patch був проведений останнім. Одні й ті ж запити можуть працювати або перестати працювати від версії до версії або після сервісного пакету або patch. Оновлення необхідно самостійно завантажувати вручну з сайту (доступ до сайту лише за наявності оплаченої підтримки) |
| Стабільність та прогнозованість швидкості роботи |  |
| Стабільна робота. Працює однаково на різних комп'ютерах з одними і тими самими даними | Швидкість роботи нестабільна. Іноді проявляються непрогнозовані проблеми зі швидкістю роботи, потрібно налаштування сервера, перестворення статистики. Потрібна наявність фахівців, готових у будь-який момент діагностувати проблему та вжити заходів щодо її усунення. В останніх версіях значно покращено оптимізатор запитів – вже не вимагає, як раніше, явної вказівки hint-ів у запитах |
| Швидкість роботи загалом Обидві компанії декларують, що саме їхній продукт найшвидший у світі. І кожна компанія має рацію – на тих тестах, що вони готують, їхній продукт у безумовних лідерах |  |
| Висока швидкість роботи за невисоких вимог до «заліза» | Висока швидкість роботи досягається на дорогому та високопродуктивному «залізі». Oracle після покупки Sun останнім часом робить ставку на постачання апаратно-програмних комплексів (ExaData) вартістю, яка вимірюється в мільйонах доларів. |
| Вартість та комплектність |  |
| Набагато нижча вартість. При покупці отримуємо відразу всі опції (partitioning, OLAP, compression, tuning, …). Ліцензування залежить від кількості ядер у процесорах. Безкоштовні оновлення продукту (сервіс-паки, hotfix). Є можливість купівлі вбудованого рішення з істотним зниженням ціни | Вища ціна товару. Все купується окремо: будь-яка опція оплачується окремо. Ліцензування залежить від кількості ядер у процесорах. Оновлення продукту (сервіс-паки, patch) доступні лише за оплаченої підтримки |
| Деякі унікальні можливості |  |
| Mirroring – дешевий «кластер» - підтримка постійно актуальної копії бази на іншому сервері | Real Application Cluster – можливість паралельної роботи одного екземпляра Oracle Database на двох серверах |
| Відмінності у роботі з даними Працюючи з даними різні СУБД поводяться по-різному. Це привносить необхідність обліку та обробки в налаштуваннях таких особливостей |  |
| Порожній рядок є таке поняття. Можна записати порожній рядок у полі Char, Varchar, Varchar(max) | Немає поняття «порожній рядок». При спробі записати поля типу Char, Varchar, Clob порожній рядок генерується запис значення Null |
| Порівняння рядків типу Varchar виконується без урахування кінцевих прогалин. В системі при записі до поля типу Varchar обрізаються кінцеві прогалини | Порівняння рядків типу Varchar виконується з урахуванням кінцевих прогалин. В системі (Oracle-версія) замість типу Varchar використовується тип Char, що призводить до зростання обсягу бази даних |
| Сортування рядків: без урахування регістру символ «_» (підкреслення) враховується. Приклад: _БББ, ААА, ВВВ | Сортування рядків: без урахування регістру символ «_» (підкреслення) не враховується. Приклад: ААА, _БББ, ВВВ |
| Вказівка імен об'єктів (таблиць, полів, …) виконується без урахування регістру. Порівняння та сортування рядків виконується без урахування регістру. (В системі вибрано таке налаштування SQL Server). Приклад: select Kmat, nmat from Ksm where ksm.NMAT like ' Кабель %' order by Nmat | Вказівка імен об'єктів (таблиць, полів, …) виконується без урахування регістру. Порівняння рядків виконується завжди з урахуванням регістру (сортування рядків виконується без урахування регістру). Приклад: select Kmat, nmat from Ksm where ksm.NMAT like ' КАБЕЛЬ %' order by Nmat |
| При конфліктах SQL у тригерах усі повідомлення видаються у зухвалому процесі | При конфліктах SQL у тригерах при з'єднанні через ODBC видаються всі помилки, крім ORA-01403 «Дані не знайдені» (при виникненні вказаного виключення повідомлення не видається, складається враження, що все пройшло без збоїв) |
|  | Різна поведінка від версії до версії в деяких стандартних ситуаціях: - регулярне внесення обмеження (помилки) «не більше 1000 полів у сумі за таблицями в join» та виправлення потім у патчі - зміна реакції «є помилка/ні» для odbc в анонімному блоці з параметрами; працює в Oracle9, не працює в 10, працює в 11 begin update t1 set f1=?var1 where …; end; |

32-бітові та 64-бітові редакції

Для трирівневої системи на кожному рівні можуть бути використані як 32-розрядні, так і 64-розрядні редакції всіх компонентів (сервер бази даних, сервер додатків, драйвери, клієнтське програмне забезпечення).

Рекомендується:

- Для серверів баз даних використовувати 64-розрядні редакції (на 64-розрядній операційній системі). Сервер бази даних – найвибагливіша до ресурсів компонента системи. Використання 64-розрядних редакцій дозволяє використовувати великі обсяги оперативної пам'яті.

- Для серверів додатків рекомендується використовувати 64-розрядні редакції операційної системи.

  - Для зв'язку сервера додатків із сервером баз даних SQL Server 2019/2022/2025 на сервері додатків встановлюється драйвер SQL Server.

  - Для зв'язку з Oracle Database на сервері додатків має бути окремо встановлений 32-розрядний Oracle Client. Розрядність Oracle Client завжди 32 біта, незалежно від розрядності операційної системи сервера додатків та розрядності сервера БД Oracle Database. Версія Oracle Client – відповідна версія сервера. Якщо на сервері додатків встановлено Oracle Client нижчої версії, його потрібно деінсталювати та встановити Oracle Client потрібної версії. На 64-розрядній ОС повинен бути додатково встановлений Oracle Client x64.

Примітка.

32-розрядні ODBC-драйвери на 64-розрядній Windows у реєстрі будуть відображатися в розділі HKLM\SOFTWARE\ Wow6432Node \ODBC.

- Для клієнтських станцій можна використовувати як 32, так і 64-розрядні операційні системи.

У таблиці наводиться перелік працездатних комбінацій рівнів сервера баз даних та сервера додатків.

|  | Сервер додатків Win32 | Сервер додатків Win64 |
| --- | --- | --- |
| SQL 2019/2022/2025 32-bit | Так | Так |
| SQL 2019/2022/2025 64-bit | Так | Так |
| Oracle Database 32-bit | Так | Обидва клієнти Oracle (32, 64) |
| Oracle Database 64-bit | Так | Обидва клієнти Oracle (32, 64) |

Вибір редакції SQL Server: Standard або Enterprise

Робота системи підтримується на двох основних редакціях SQL Server: Standard та Enterprise.

Редакція Standard має базовий функціонал, редакція Enterprise має максимально розширений функціонал, найбільші можливості щодо побудови відмовостійких та високопродуктивних систем. Якщо використовувати редакцію Standard, це накладає обмеження на максимальну кількість процесорів і ядер, і навіть максимальний обсяг оперативної пам'яті, які можна використовувати роботи.

Windows Server 2019 / 2022 та SQL 2019 / 2022 / 2025 доступні в 32/64-розрядному варіанті. Рекомендується використовувати 64-розрядні версії продуктів.

Далі наведені корисні функції SQL Server, які є лише в Enterprise редакції. Серед усіх функцій особливо хочеться виділити функції забезпечення високої надійності та високої швидкодії, які використовуються в системі:

- Підтримка більшої кількості процесорів і ОЗУ на кожен вузол, гладка адресація пам'яті, додавання пам'яті в гарячому режимі, підтримка більш ніж 2-вузлових кластерів

- Підтримка секціонування (Partitioning) – можливість поділу даних, у тому числі даних та індексів однієї таблиці на частини для розміщення на паралельних дискових пристроях

- Стиснення даних (Data Compression) – зберігання даних в оптимізованому вигляді (замість N копій однакових даних – 1 копія та N посилань на неї)

- Підтримка асинхронного дзеркалювання (Mirroring) – отримання повної копії бази у час часу без затримок проведення команд у базі. Автоматичне відновлення зіпсованих сторінок на льоту в оригіналі з копії (або навпаки в копії з оригіналу)

- Підтримка асинхронних операцій «лагодження» бази (DBCC Check)

- Резервне копіювання зі стисненням (Backup with compression) – швидше отримання копії у стислому вигляді без необхідності архівації

- Більш оптимальна побудова планів запитів, функції запобіжного читання, націленість на максимальну швидкодію систем великого обсягу тощо. За документацією Microsoft (це складно перевірити на практиці) в Enterprise-редакції застосовуються досконаліші алгоритми, СУБД налаштована на обробку великих обсягів інформації на продуктивному hardware. Тут можна провести аналогію з серверними та клієнтськими ОС. Незважаючи на те, що ядро обох ОС єдине, налаштування параметрів серверної ОС передбачає велике навантаження та обробку запитів, що конкурують. У клієнтській ОС у разі підвищення навантаження періодично виникають проблеми із виділенням пам'яті, з необхідністю додаткових налаштувань у реєстрі, коригуванні коефіцієнтів розподілу ресурсів тощо.

- Розвинені механізми для адміністратора, призначені для оптимальної експлуатації великих баз даних

  - Data Audit – аудит даних. Хто читав/модифікував дані, вхід/вихід користувача тощо. лише на рівні сервера. Наприклад, можна відстежити всі select-и до певних рядків заданої таблиці

  - Change Data Capture – збереження історичних даних. Асинхронно в окремих таблицях зберігаються дані на заданий діапазон часу

  - Resource Governor – розділення ресурсів сервера між користувачами. Наприклад, виділення привілейованих користувачів, запити яких обробляються швидше

  - Encrypting – прозоре шифрування бази даних. Розшифровка під час читання сторінки в пам'ять. Зовнішні ключі для шифрування бази даних зберігаються окремо